附件：

适老化改造项目市场调查报价单

| 改造内容 |  | 单位 | 数量 | 报价（单价/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础改造项目（共10项） |  |  |  |  |  |
| 地面改造 | 防滑处理（在卫生间、厨房、卧室等区域铺防滑垫） 1、规格：30cm*30cm 2、环保无异味，带吸盘，可拼接，卡扣固定。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 高差处理（加设橡胶等材质的或移动式坡道） 室外斜坡垫 1、材质：橡塑材质，耐磨耐压，雨天防滑， 2、尺寸：98cm*26.5cm*9cm/98cm*32cm*10cm/100cm*35cm*11cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 室内斜坡垫 - 材质：环保塑料，表面防滑花纹，防滑耐磨。 - 尺寸：100cm*12cm*5cm/100cm*10cm*4cm/100cm*10cm*3cm/ 100cm*8cm*2cm。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 移动坡道 1、材质：高强度铝材，表面金沙防滑材料，两端支撑点防滑设计，可伸缩长度范围75-120cm，能满足不同高度台阶。 2、重量≤7kg，支持任意宽度轮椅通过，方便进出台阶或楼梯等障碍物，承重120kg或以上，可随身携带。 | ㎡ | 1 |  |  |
| 卧室改造 | 安装床边护栏（抓杆） 1、扶手底座用铝合金浇注整体一次成型，表面氧化处理，底座整体厚度约8mm，4个8M螺丝与墙体相结合，4孔间距约80mm+125mm+80mm+125mm，设装饰、防静电外罩，金属底座及安装螺丝不外露，安全、易清洁。 2、扶手宽度约70mm，使用者在使用时可把手搭放在扶手上方，内部是金属管与PU浇注结合成一体，PU长度约500mm，表面有弹性、带防滑花纹手感舒适温和、尾部有圆弧，防撞、视觉体小。 3、扶手与底座采用螺栓固定件及阻尼橡塑连接，连接好后左右无晃动。扶手上翻靠墙时，占用空间小，主体距离墙体不大于80mm。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 安装扶手(一字形) 1、扶手长度约为400mm×700mm，采用恒温材质。扶手外径约35mm，外层恒温材质厚约3.5mm 2、内管为高强度双管结构的铝合金管材，内层铝合金管外圆直径约28mm，厚约2.0mm，铝合金管内圆厚约3.0mm 3、铝合金管外圆与内圆连接三条加强筋铝合金 4、椭圆形铝合金内管，扶手外壳安全稳固不空转 | 个 | 1 |  |  |
| 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手（含U形、L形、T形扶手或者助力扶手等） 1、扶手长度约为400mm×700mm，采用恒温材质。扶手外径约35mm，外层恒温材质厚约3.5mm。 2、内管为高强度双管结构的铝合金管材，内层铝合金管外圆直径约28mm，厚约2.0mm，铝合金管内圆厚约3.0mm。 3、铝合金管外圆与内圆连接三条加强筋铝合金。 4、椭圆形铝合金内管，扶手外壳安全稳固不空转。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 移动沐浴椅（含坐便功能） 总长约44cm，总宽约55cm，总高74-84cm，靠背高度约35cm，座位宽度约55cm，座位深度37-40cm，座位离地面高度35-45cm，最大载荷100kg或以上，净重量约2.8kg。 | 张 | 1 |  |  |
|  | 配置淋浴椅(配置沐浴椅有固定式上翻和移动两种） 1、采用防滑恒温材质，沐浴凳可上翻折叠。 2、符合人体工程力学。 3、使用高强度铝合金框架，安全承重190kg或以上。 4、环保工程塑料座板，防滑设计，8个漏水孔。 5、高档记忆PU回弹坐垫，触感温暖舒适。 6、高级TPR橡胶脚，防滑静音。 | 张 | 1 |  |  |
| 老年用品配置 | 手杖（含三脚或四脚手手杖、凳拐等） 1、配置雨伞、照明、声光报警、调频收音机、MP3插卡播放。 2、输入电源：5V。 3、额定功率：0.25W。 4、报警音量：100db。 5、工作环境温度：-20℃-55℃。 6、配置标准5V充电器、USB充电线。 7、手柄：PC+ABS高强度塑胶，表面橡胶漆。 | 个 | 1 |  |  |
| 地面改造 | 在高差变化处安装扶手 1、内衬材质采用不小于1.2mm不锈钢，外层材质采用约5mm厚的尼龙材料 。 2、管件连接部分采用不小于1.2mm厚的304不锈钢管。 3、固定底座及垫片均为纯不锈钢材质，安全、防腐、防潮。 4、无障碍扶手尼龙制品：分析检测结果测试微生物含高活性抗菌元素，对常见细菌有显著的抗菌效能，对大肠杆菌（Escherichia coli）ATCC 25922的抗菌率达93.45﹪、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)ATCC 6538的检测抗菌率达到91.28﹪。 | 米 | 1 |  |  |
| 门改造 | 下压式门把手改造 拆除旧把手更换无障碍下压把手。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装闪光振动门铃 1、由门铃按纽、SOS发射器、门窗开启发射器、闪光语音警示器四部分组成。 2、警示器带4组12个高亮LED灯，可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士。 3、警示器的音量低、中、高三档音量控制，可根据环境手动调节。 4、警示器尺寸（mm）：126×91×38，允许误差±10%。 5、适用领域：来客提醒，SOS求救，门窗防盗报警等。 6、闪光音乐警示器：额定电压：210-230V/50HZ；无线载波频率：315MHZ；无线调制方式：ASK；无线空旷遥控距离：≥130m；声音强度：≥85DB；发光亮度：1000MCD。 7、门铃按钮：工作电压：12V直流；工作电流：≤12mA；按键方式：机械。 8、SOS发射器：工作电压：12V直流；工作电流：≤12mA；按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时,发射器有蓝色光设计。 9、门窗开启警示器：工作电压：12V直流；工作电流：≤12mA；按键方式：磁控开关。 | 套 | 1 |  |  |
| 卧室改造 | 配置护理床 1、结构：主要由床架，床头、尾架，背板，腿板，脚板，护栏，手摇柄组件，丝杆组件组成。手动双摇，床面为三折结构，背框、腿框、脚框能在可调范围内任意调节。护栏：护栏为可拆式护栏。操纵手摇柄可灵活操作，并有两极空转限制装置。 2、材质： （1）床架：床体为钢制焊接构件，经二度磷化后静电喷涂。 （2）床头、尾架为不锈钢焊接构件。四个高强度、高抗磨万向脚轮，对角制动。总长度 2130mm，总宽度 1000mm，床面离护栏高度 300mm，床面总长 1980mm，床面总宽 900mm。床面离地高度 500mm。允许误差±10%。 （3）床垫为三折，可随手摇三折床伸缩，总长（伸出和收缩）范围约为1920～1965mm,内芯含高密度海绵，床垫厚度约80mm，床垫宽约800mm。 （4）床垫套两侧有透气孔，采用防水牛津布耐磨，柔软舒适富有弹力，防水、防霉，容易清洁。 （5）靠背角度 0-75°，腿部提升角度 0-35°，床架可升高。 （6）床架整体牢固可靠，最大静载荷不小于240kg。 （7）使用者可触及表面均无有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 （8）焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。 （9）涂漆和喷塑件表面应光滑平滑，色泽均匀，不允许有露底、起泡、流掛、剥落、损伤等缺陷，无毒环保。 3、海绵三折床垫：内褥，特定高密度海绵；面料，防水耐磨。 4、配置：餐板，便盆，方便老人直接辅助进食，处理排泄。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 配置防压疮垫 1、结构：空气流动通道的条形气囊。充气床垫由电控箱、边框、床面、床罩功能等组成。 2、功能：两组相互独立的条形气囊交替波动，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，形成表面悬浮的减压效果。 3、尺寸（约）：充气状态L(1860～1950)mm×W(830～880 )mm×H(70～98)mm。 4、重量：不大于3.6kg。 5、材质：PVC加尼龙布，无毒无害，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，容易清洁、保养。 6、整体受压重量不小于150kg。 7、充气泵工作方式：交替式。气泵为安全型圆棱角设计，调节旋钮简明易懂，低噪音，连续运行，性能稳定。充气汞最大出气压力≥14kpa。 8、交替气管数量≥22条。 | 套 | 1 |  |  |
| 如厕洗浴设备 改造 厨房设备改造 | 蹲便器改坐便器 拆除蹲厕，平整地面，垃圾清运。新安装坐厕，含角阀，接水管，软管等。 1、坐厕尺寸（约）：675mm×360mm×800mm。 2、自洁抗菌：纳米釉面，能使陶瓷面不粘脏，抗菌防污。 3、水箱施釉：干净易洁，不容易吸附污物。 4、管道施釉：管道更光滑，不易堵塞，不易积垢，抗菌防污效果更好表面光滑无杂点。含接水管，角阀，软管等配件。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 洗手盆改造 - 产品尺寸:640x400x175mm 2、两端挖孔及正反面上釉扶手，光滑圆润，可供长者舒适抓握。 3、手盆四周做大圆角处理，防止磕伤。 4、溢水孔设计防止老人忘记关闭龙头，导致水外溢至房间。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 水龙头改造（感应式） 更换感应水龙头，材质外置不锈钢内置自动感应装置。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 水龙头改造（拔杆式） 更换拔杆式龙头，材质外置不锈钢内置铜芯。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 洗衣机 - 洗衣机内部滚筒设计圆润光滑，无尖锐边角，避免老年人在操作或取放衣物时意外刮伤。配备大尺寸、清晰直观的LED显示屏，字体和图标放大处理，方便老年人查看和操作各项功能。 - 容量：8KG - 全自动洗脱一体机 | 个 | 1 |  |  |
|  | 移动座厕 PP材质，内桶可换，可直接放在蹲厕上使用 | 个 | 1 |  |  |
|  | 恒温花洒 更换淋浴花洒，材质外置不锈钢内置铜芯。 三档花洒 | 个 | 1 |  |  |
|  | 加设中部柜 装开敞式中部柜。材质铝合金。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电磁炉 过热保护、预约定时，加热功率2200W，大按钮，操作方便，档位操作，随心调节 | 个 | 1 |  |  |
| 物理环境改造 | 安装自动感灯具感应灯 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源插座及开关改造 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 米 | 1 |  |  |
|  | 换鞋凳 1、材质：多层板，原木色 2、尺寸（约）：600*40*600mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 适老桌 1、尺寸（约）：1000*1000*750mm(正方形），1470*840*750mm（长方行）。 2、产品主材：纯实木框架。 3、桌面需为多层板贴木皮油漆桌面。 4、餐椅需为木质座框，稳固耐用，内置高密度海绵。 | 张 | 1 |  |  |
|  | 适老椅 1、产品主材：曲木，PU皮/科技布，内置高密度海绵。 2、尺寸（约）：540*513*820mm 3、木质座框，稳固耐用 | 张 | 1 |  |  |
|  | 适老沙发（三人位） 1、产品主材：曲木，PU皮/科技布，内置高密度海绵。 2、尺寸（约）：640*1400*710mm 3、木质座框，稳固耐用 | 张 | 1 |  |  |
|  | 电动升降晾衣架 1、阳台智能遥控升降晾衣架。 2、采用长短可伸缩晾杆。 3、采用双杆设计。 4、铝合金材质。 5、自带照明功能，遇阻即停功能。 6、带风干功能、杀菌功能，方便阴雨天气更换晾干。 | 件 | 1 |  |  |
|  | 适老餐桌椅 1、尺寸（约）：1000*1000*750mm(正方形），1470*840*750mm（长方行）。 2、产品主材：纯实木框架。 3、桌面需为多层板贴木皮油漆桌面。 4、餐椅需为木质座框，稳固耐用，内置高密度海绵。 5、配置：1张餐桌配4张椅子。 | 套 | 1 |  |  |
| 老年用品配置 | 轮椅 1、重量轻。 2、车架材质采用高强度钛合金，管直径不小于22mm、壁厚不小于2mm，表面处理为阳极氧化处理，可折叠。 3、座宽约460mm，软座, 材质高强度、透气性好的阻燃牛津尼龙布做成，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 4、扶手固定或可速拆装易于操作。 5、脚踏支架可上翻或可拆装并易于操作，高度可调，配有小腿带。 6、前轮为直径约6英寸高品质PU实心轮胎，耐磨减震；后轮为直径约12英寸实心轮。 7、后把手连刹车。 8、靠背可后折。 9、配有与座面成45°的骨盆安全带，材质为高强涤纶织带，宽度为50mm。 10、静载荷≥100kg。 | 台 | 1 |  |  |
|  | 高背轮椅 - 1、车架材质：高碳钢，轮胎材质实心PU。 - 2、可折叠，后置护理手刹，前置驻立刹车。 - 3、展开尺寸，长102cm 宽68cm 高121cm。 - 4、前轮直径17cm，后轮直径57cm，耐磨减震，净重19Kg，承重100kg。 5、扶手固定或可速拆装易于操作。 6、脚踏支架可上翻或可拆装并易于操作，高度可调。 - 7、后背可调节。可半躺可全躺。 - 8、配备餐桌、便盆，可拆卸。 | 台 | 1 |  |  |
|  | 助行器 1、尺寸（约）： 全长：47cm；全宽：60cm；全高：78-96cm；手柄长度：11.2cm。 2、产品为框式助行架，材质为6061-T6，轻质铝合金氧化车架不仅轻便耐用、不退色、防锈能力强。 3、架脚：材质为6063-T5。高度可调，带8档位高度调节孔，可供用户随意调节适用高度。适合1.55m～1.80m人群使用。 4、四脚都套有耐磨橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高让用户用得放心。 5、采用高密度泡沫塑料把手，防滑、舒适。 6、手撑步进式可折叠结构，方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 腋拐 1、不锈钢材质，1.25mm管厚，承重275斤 2、TPR加厚软性腋脱 3、防滑脚垫 4、可调节档位，高度 | 对 | 1 |  |  |
|  | 放大装置（电子助视器） 1、显示屏类型:不小于4.3英寸TFT LCD显示屏(真彩) 2、显示屏分辨率：QVGA(320×240) 3、亮度：250cd/M，可调节 4、灯光：LED灯补光，6档调节。灯光可关闭。 5、焦距：1cm-5cm自动对焦 6、放大倍数：2-32倍（有放大缩小按键） 7、有冻结按键，可锁定图像 8、模式选择：3种精减模式和12种模式 9、有记忆功能：开机后能记住上一次的操作 10、AV输出：可连接电视输出，把内容显示在电视屏幕上 11、助视器尺寸：158 mm×80 mm×24mm，外置锂电池 | 台 | 1 |  |  |
|  | 放大镜 1、手持式放大镜，使用场景灵活，便携带。 - 2、通过光学和镜像原理，辅助查看。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 放大镜指甲钳 1、放大镜可拆卸，上下调节高度。 - 2、可2倍放大。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 防滑垫 1、规格约：36×71cm。 - 2、材质：pvc 环保无味，强力密集真空防滑吸盘，抓地防滑。表面约243个防滑圈/50个按摩小点，柔软舒适。人性化弧形，可快速排水。 | 张 | 1 |  |  |
|  | - 老花眼镜 - 便携式老花眼镜，铝合金+ABS镜框。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 助听器（耳背式助听器） 1、全数字信号处理。 2、双麦克风技术。 3、独立调节通道和频段数均：≥16个。 4、饱和声压级≥135dB SPL。 5、最大满档增益≥75dB SPL。 6、聆听程序设置≥6个。 7、总谐波失真≤2%。 8、等效输入噪声≤15dB。 9、频率范围应在200Hz～6000Hz之间。 10、电流量≤1.5mA。 11、频率转移功能（可独立调节）。 12、感应拾音线圈最大灵敏度≥100dB。 13、自然耳技术。 14、声反馈抑制。 15、风噪声管理。 16、中文言语处理公式。 17、双轨高频重塑功能 18、增强版全时声感追踪系统。 | 台 | 1 |  |  |
|  | 盒式助听器 1、大功率 2、具备NH调节技术、P电位调节器 3、AU音频独立调节技术 4、频率范围：200-600HZ之间 5、采用7号电池设计 6、内置言语优化技术 | 台 | 1 |  |  |
|  | 自助进食器具（叉、勺、餐盘、水杯等共十件） 主要用于各种上肢及神经系统功能障碍的残疾人、老年人日常使用的餐具。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 燃气报警器 1、长110mm，宽70mm，高40mm 2、探测天然气和液化石油气，当燃气到达一定浓度时，会触发燃气报警 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安全监控装置（包括煤气泄露器/紧急呼叫器/视频监控器） 煤气泄露器 1、材质：外壳采用ABS材料制成，抗冲击，耐用。 2、技术参数：由感应装置和接收器（报警器）组成。 3、其他参数： （1）感应气体：煤气、天然气、液化石油气 （2）报警浓度 ：煤气：0.1-0.5% ；天然气：0.1-0.3%；液化石油气：0.1-0.5% （3）工作电源：AC220V±10% （4）工作环境：使用温度：-10-50°C 相对湿度：≤97% （5）工作电流：≤25mA 报警电流≤40mA （6）报警音量：≥70dB （7）报警输出:315MHZ无线发射 （8）响应时间：故障排除后≤10秒 紧急呼叫器 1、材质：外壳采用ABS材料制成，抗冲击，耐用。 2、产品尺寸102*62*15mm。 3、4G高清通话，带SIM卡。 - 4、磁吸充电，待机时长15天。 5、生活防水，2W8Q喇叭。 视频监控器 - 1、材质：外壳采用ABS材料制成，抗冲击，耐用。 - 2、1080P高清wifi无线网络视频监控摄像头，实时监控。 - 3、语音对讲，移动侦测，日夜转换。 4、手机远程可操作，兼有安卓系统和苹果系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |