# 建设项目环境影响报告表

项目名称：         大埔县环城大道提升改造工程

建设单位（盖章）:     大埔县住房和城乡规划建设局

编制日期 二〇一七年十一月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 建设名称 | 大埔县环城大道提升改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 大埔县住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘剑涛 |  | 联系人 | 刘先生 |  |
| 通讯地址 | 广东省梅州市大埔县湖寮镇虎山路246号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0753-5524435 | 传真 | —— | 邮政编码 | 514299 |
| 建设地点 | 东起宝安大桥（N24°20′39.71″、E116°42′7.96″）， 西至邓颂鑫大桥（N24°21′5.34″、E116°40′21.39″） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 | E4813市政道路工程建筑 E4852管道工程建筑 |  |
| 总投资（万元） | 22452.73 | 其中：环保投资（万元） | 81 | 环保投资占投资比例 | 0.36% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预投产日期 | 2018年10月 |  |
| 一、项目概况及任务由来 交通运输是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础，是连接生产、流通、分配、消费等环节的动脉与纽带。城市道路运输为人类提供更加自由、便利、广泛的服务。 大埔县环城大道提升改造工程（以下简称“本项目”）位于大埔县县城，东起宝安大桥（N24°20′39.71″、E116°42′7.96″），西至邓颂鑫大桥（N24°21′5.34″、E116°40′21.39″），属于城市主干道。根据现场道路勘察情况，现状道路主车道为水泥混凝土路面，路面结构整体保留完好，局部存在路面破损、辅道及人行道不完善、标线不清晰等；环城大道—大埔大道交叉口为环岛交通组织形式，交叉口通行能力较低，将不能满足不断增长的机动车出行需求，存在高峰期交通组织混乱、交通出行安全性交叉等问题；沿线普遍存在乔木、地被长势欠佳，部分植物缺失，缺少修剪；色彩单一，缺少开花彩叶植物，缺少中层植物，植物层次感不丰富；绿化种植土较多砂石垃圾，影响植物生长等问题；现状管线部分架设部分埋地，不利于平时的运行管理；而在城市人口稠密区架设管线形成“空中蜘蛛网”既不安全，也不美观；维护工作条件差，易受环境条件限制；现状排水体制为合流制，环城大道大部分路面已设有排水系统，但普遍存在辅路中断，排水不成系统，雨水口缺失防蚊罩，排水井无防坠蓖，排水井井盖、雨水口蓖损坏等问题。现状路灯为传统白炽灯或金卤灯照明路灯，不节能。 为此，由大埔县住房和城乡规划建设局牵头，对该道路进行改造，并完善排水排污设施。项目改造路段总长度约6.03km，规划路幅宽度40米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条列》、《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月26日第四次修订）的有关要求和规定，大埔县住房和城乡规划建设局委托广州材高环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价。评价单位接受委托后，进行了现场踏勘，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）的相关规定确定本项目为“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业第172条城市道路的全部（新建、扩建支路除外）”，属于编制报告表的类别。因此，判定其环评类别为报告表形式。根据建设单位提供的相关资料，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 二、项目概况 1、本项目工程概况 本项目位于大埔县县城，东起宝安大桥，西至邓颂鑫大桥，属于城市主干道。具体位置详见附图1。全长约6.03km，宽40m，设计行车时速为30km/h，为城市主干道。本次贯通设计内容包含完善辅道及人行道、修复破损路面、加铺沥青、完善标志标线等道路基础设施；交通环岛改造为渠化岛+信号灯控制；综合管线落地改造；排水系统升级改造；绿化景观提升改造；路灯照明提升改造等市政配套基础设施。 本项目总投资22452.73万元，施工周期约为10个月，计划于2018年1月开工建设，2018年10月竣工验收投入使用。 2、道路工程设计 （1）项目主要建设内容 ①完善道路沿线缺失的辅道及人行道，提升主道交通功能，同时实现机非分离，提高交通出行安全型；对现状路面破损严重、坑洼不平的道路进行修复；混凝土路面加铺沥青，同时重新规划交通标线，提高交通出行舒适性。 ②将环城大道沿线交通环岛改造为渠化岛+信号灯控制形式，同时拓宽交叉口进口道及出口道，增加车道数，提高交叉口通行能力。 ③改造道路绿化景观：增加中低层开花灌木；长势不好的地被进行更换，栽植易修建管理地被；现状乔木种植常绿香樟，增加开花乔木。 ④规划新建电力管沟及通信管沟，将原有架空 10kV 电力管线与通信管线迁入地下。管沟的建设将提高管线使用的可靠性和安全性，既不占地面空间，也有利于城市美观。 ⑤利用道路提升改造的契机，完善排水系统，打通辅道的同时，形成系统的排水。同时为道路两侧地块预留排水接口。 ⑥对原有路灯进行LED等改造，LED路灯具有环保无污染，耗电少，光效高，寿命长等特点。 3、项目主要工程经济指标 本项目主要建设工程技术经济指标，详见下表1。 表1 主要工程技术经济指标 序号; 项目名称; 单 位; 数量. 1; 道路改造（含交通、绿化）; m; 6030. 其中; 1.1; 新建——绿化带; m2; 4960. 1.2; 新建——辅道; m2; 26023. 1.3; 新建——人行道; m2; 22263. 1.4; 新建——挡墙（H=3m，S=4.65m2）; m; 900. 1.5; 新建——机动车道; m2; 4980. 1.6; 新建——中央分隔栏; m; 4980. 1.7; 改造——机动车道加铺沥青; m2; 105235. 1.8; 改造——辅道加铺沥青; m2; 59055. 1.9; 改造——人行道彩步砖火烧板; m2; 24200. 1.10; 改造——缘石1#绿化带; m; 6142. 1.11; 改造——缘石2#人行道; m; 6695. 1.12; 改造——缘石树池边框; m; 4900. 1.13; 拆除——绿化带; m2; 4980. 1.14; 拆除——破除水泥路面（20cm厚）; m2; 27527. 1.15; 拆除——拆迁房屋; m2; 1315. 1.16; 路基——清表处理; m3; 2552. 1.17; 路基——回填片石; m3; 2552. 1.18; 路基——回填土; m3; 11200. 1.19; 交通——信号灯系统及交通标志; m; 6030. 1.20; 其他道路交通绿化工程; m; 6030. 2; 综合管线改造; m; 6030. 其中; 2.1; 电力——电力电缆沟 B1200xH1200; m; 5917. 2.2; 电力——DN150*12玻璃钢管; m; 9390. 2.3; 电力——电缆沟检查井L1225xB1200xH1200 L1225xB1200xH1200; 座; 117. 2.4; 电力——电缆沟检查井L1835xB1200xH1200; 座; 58. 2.5; 电力——电缆沟检查井L2445xB1200xH1250; 座; 29. 2.6; 电力——垂直接地极L50x50x5; m; 990. 2.7; 电力——水平接地极φ20热镀锌圆钢; m; 5917. 2.8; 电力——接地引上线φ20热镀锌圆钢; m; 671.5. 2.9; 电力——支架连线φ20热镀锌圆钢; m; 6917. 2.10; 电力——竖向角钢支架L50x50x5; m; 5473.04. 2.11; 电力——水平角钢支架L50x50x5; m; 5547. 2.12; 通讯——通信电缆沟B1200xH1200; m; 5855. 2.13; 通讯——DN100*12 PVC-U管; m; 3246. 2.14; 通讯——弱电沟检查井B1700xH2850; m; 59. 2.15; 通讯——竖向角钢支架L30x30x5; m; 4332.7. 2.16; 通讯——水平角钢支架L30x30x5; m; 4391.25. 2.17; 其他土建工程; m; 6030. 2.18; 其他综合管线工程; m; 6030. 3; 排水改造; m; m. 其中; 3.1; 敷设沥青路面所需雨水检查井（各种规格）; 座; 400. 3.2; 敷设沥青路面所需单篦雨水口（雨水口篦、防蚊罩等） 罩等）; 座; 690. 3.3; 新建雨水检查井φ1250; 座; 30. 3.4; 新建雨水检查井φ1500; 座; 145. 3.5; 单篦雨水口; 座; 290. 3.6; I 级钢筋混凝土管 DN1000; m; 1200. 3.7; I 级钢筋混凝土管 DN800; m; 540. 3.8; I 级钢筋混凝土管 DN600; m; 890. 3.9; I 级钢筋混凝土管 DN500; m; 900. 3.10; I 级钢筋混凝土管 DN300; m; 380. 3.11; 沟槽挖土方; m3; 56000. 3.12; 沟槽回填土方; m3; 30500. 3.13; 沟槽回填砂; m3; 22000. 3.14; 其他给排水工程; m; 6030. 4; 路灯照明改造; m; m. 其中; 4.1; 原有路灯更换为双臂 LED 路灯; 杆; 500. 4.2; 其他电气照明工程; m; 6030. 4、项目环保投资 本工程总投资为22452.73万元，环保投资81万元，约占总投资的0.36%，项目环保投资详见下表2。 表2 项目环保投资一览表 序号; 项目; 治理措施; 投资额/万元. 1; 施工期; 水污染治理; 隔油、沉渣池、沉砂池; 3. 噪声治理; 建立隔声措施，设备维护、减震; 10. 大气污染治理; 道路硬化与持续洒水、边界围挡、覆盖; 5. 固体废物治理; 生活垃圾处理、弃渣外运处理; 3. 2; 运营期; 噪声治理; 隔声窗; 5. 绿化; 5. 水污染治理; 防撞拦; 20. 事故应急池（兼作沉砂池）; 30. 合计; 81. |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目属于提升改造项目，东起宝安大桥，西至邓颂鑫大桥。与项目有关的原有污染源主要为汽车尾气和噪声，附近居民产生的生活污水、固体废物等。 项目情况实景图见下图。 项目东起——宝安大桥; 项目西至——邓颂鑫大桥. 环城大道—城北路交叉口; 项目沿线现状. 项目沿线现状; 项目沿线现状. |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 梅州市位于广东省东北部，东部与福建省武平县、上杭县、永定县、平和县交界，南部与广东省潮州市潮安区和饶平县、揭阳市揭东区和揭西县、汕尾市陆河县毗邻，西部与广东省河源市龙川县和紫金县接壤，北部与江西省寻乌县相连。介于东经115°18 ′~116°56′，北纬23°23′~24°56′之间。市中心位于东经116度6分，北纬24度33分。全市行政面积1.5925万平方公里。 本项目位于大埔县县城，东起宝安大桥，西至邓颂鑫大桥。大埔县位于广东省东北部。全境位于北纬24°01′~24°41′，东经116°18′~116°56′之间。土地面积2467平方公里，东北紧靠福建省平和县、永定县，东南连接饶平县，西依梅县，南邻丰顺县。 2、地形地貌 大埔县县境山脉为北南走向，四周高，中间低，层峦起伏，千岩万壑，纵横交错，海拔千米以上的山峰有27处，均散布于四周边陲，最高点为西南部的明山嶂银窿顶，海拔1357米，最低处是高陂黄竹居的韩江岸，海拔26米。中部丘陵广布，其中海拔500米以上的中低山约占10%，海拔100-500米之间的高中丘约占80%，海拔100米以下的低丘、小盆地约占10%。 本地区属低山～丘陵地貌，山体雄厚，地形起伏不大，高程在150～500m范围内，地层岩性主要为燕山三期花岗岩（γ25（3））侵入岩，沉积岩主要有二迭系下统栖霞组（P1q），三迭系上统小坪组（T3xp），侏罗系金鸡群（J1jna）及白垩系上统灯塔群（K2dnb）的石英砂岩、砂砾岩、砾岩、凝灰岩、粉砂质页岩和粉砂岩。 3、气候、气象 工程所在地处于南亚热带与中亚热带过渡性气候，气候温和，雨量较充沛。根据大埔县气象局（站）实测资料记录，多年平均降雨量为1518.9mm，最多年降雨量为2337.9mm（1983年三河坝站记录），最少年降雨量为953mm（1958年漳溪站记录）。降雨量的空间分布是东南部大，约为1800～1900mm；西部较小，约为1400～1500mm。降雨量年内分配不均匀，4～9月占年降雨量的77%，其中5～6月占全年雨量的31%；10月至次年3月份雨量稀少。降雨类型方面，4～6月以锋面雨为主，7～9月以台风雨为主。 根据大埔县气象站统计资料：多年平均气温21.0℃，极端最高气温39.8℃（1962年7月31日），最低气温-4.2℃（1967年1月17日）。多年平均相对湿度为79%，各月平均相对湿度最小为77%，最大为83%。根据《广东省水文图集》，该流域蒸发量在1300～1500mm之间，大埔站从1958年起观测统计资料，多年平均蒸发量为1521.6mm，最大风速12.0m/s，多年平均最大风速为8.6m/s，最多风向为东南风。 4、水文 工程所在地年径流与年降雨量分布规律相似，主要补给来源是降雨，并与蒸发能力和下垫面条件有密切关系。雨量越充沛，蒸发量也增大，多年平均降雨量的50%以上耗于蒸发。据1956～1979年水文资料计算，全县多年平均径流深800mm，各地径流深的变幅为760～870mm。径流具有年际变化较大和年内分配不均匀的特点，汛期4～9月的径流约占年径流量的73%左右，年际变化最小年仅为最大年的40%，变差系数cv值为0.20。 项目附近的河流为梅潭河，主源来自福建省平和县葛竹山，次源来自平和九龙磜，流至大东乡赤石岩会合后，自东向西，途经大东、双溪、枫朗、百侯、湖寮、三河等乡镇，在三河的汇东流入汀江口，再注入韩江。 5、自然资源 （1）水电资源 大埔县水力资源丰富，雨量充沛。境内梅江，叮江汇合成韩江。梅江发源于陆河和紫金交界的乌突山，叮江发源于福建境内的武夷山，两江在大埔县三河坝汇合后称韩江，为广东省四大河流之一。“山中山”的大埔县内江河交错、溪流纵横。该县大大小小的县网水电站有213座，省、市网3间，根据测算，水资源蕴藏量达到70多万千瓦，可开发的达到53万千瓦。还有在建水电企业10家，如今当许多地方出现拉闸限电时，拥有200多座大小电站，总装机达29万千瓦的大埔，丰水期每天最大出电量达8万千瓦，但超过一半以上的电能卖不出，许多人为此发愁。流经大埔境内的梅潭河，全长83公里多。目前，河上已有9家国营、集体、私企电站，成为大埔水电的一大“主力”。 （2）森林资源 大埔，有如世外桃源、人间仙境，到处风光旖旎、四季如春、天地澄明、一尘不染。千百年来，耸翠的青山、映碧的绿水，见证着客家人民艰辛、勤劳、勇敢的开拓历史，孕育了客家人民淳厚、朴实、善良的独特品质。大埔县境内群山环抱，有“山中山”之称，溪流众多，故古时曾以“万川”作县名。较为著名的有丰溪省级森林公园、双髻山省级森林公园、阴那山、西岩山、韩江、汀江、梅潭河等山水森林资源。丰溪省级森林公园以珍稀动植物、溪流飞瀑众多、原始森林神秘为特色；阴那山以奇峰秀石、古木幽径为特色；双髻山以天然石岩石洞、摩崖石刻为特色；西岩山以烟云树海、万亩茶园为特色；韩江以三江汇流、两岸青山耸翠、风景如画之“韩江画廊”为特色。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 大埔县位于广东省梅州市东部，全县辖14个镇（湖寮、茶阳、枫朗、西河、三河、大麻、银江、高陂、光德、桃源、洲瑞、青溪、百侯、大东）和丰溪林场，镇、场下设258个村委会（居委会、场）。 大埔县全县总面积2467平方公里，全县总人口53.21万人，其中农业人口41.76万人，非农业人口11.45万人。主要为汉族，此外，还有少量蒙、回、壮、满、瑶、土家、黎、高山等少数民族居民。 2、综合经济 2016年，大埔地方生产总值实现80.99亿元，比增9.3%，增幅居全市第一；公共财政预算收入9.6亿元，比增17.3%，增幅居全市第二；固定资产投资59.6亿元。 3、工农业发展 2016年以来，大埔聚焦重点项目建设，全力以赴加快推进韩江高陂水利枢纽工程、广东粤电大埔电厂等重大项目建设。其中，高陂水利枢纽工程2016年共完成投资13.08亿元，完成率100.06%；粤电大埔电厂的建设也进展顺利，已于2016年6月全面竣工投资。粤电大埔电厂两台机组建成投产后按设计发电量可达60亿千瓦时，年产值可达30亿元，年税收可达到4亿元，为大埔加快振兴发展输入源源不断的动力。得益于大项目的带动，2016年大埔电力工业税收1.44亿元，年均增长为24.56%。作为大埔的支柱产业，2016年，大埔陶瓷产业发展再创新高。这一年，大埔新增盛隆、福源、炫坤、顺兴、欣红5间规模以上陶瓷企业，销售收入20.3亿元，比增7.07%，税收1.3亿元，陶瓷产品一般贸易出口继续保持全省第3位，其中工艺陶瓷一般贸易出口位列全国第1位。为加快壮大实体经济，在做优做精陶瓷产业的同时，大埔坚持做大做强电力产业，积极实施水火风光核并举战略，加快打造百亿电力产业。并致力做旺文化旅游产业，以建设中国客家文化生态保护示范区为契机，促进文化、生态、农业、工业、体育与旅游深度融合，大力发展文化旅游产业。目前，大埔县建成了2个国家4A级景区、7个国家3A级景区和1家四星级酒店、4家三星级酒店。2016年全县接待游客583.46万人次，旅游收入31.98亿元，分别比增32.86%、33.8%。此外，大埔还努力做活生态健康产业。坚持错位发展生态健康产业，着力培育形成“食品养生”、“生态养生”等特色品牌。把农业打造成为基地化、标准化、品牌化、市场化的健康产业，目前全县蜜柚种植面积21.21万亩，茶叶种植面积10.5万亩，全县有省市县农业（扶贫）龙头企业126家。共有36个项目列入省、市重点项目，总投资额达280.58亿元，年度计划投资51.47亿元。 4、城镇发展。 在交通等基础设施建设方面，大埔加快构建现代交通网。围绕“打造对接1的重要门户和潮汕平原北上开拓腹地的枢纽”的目标，加快推进交通基础设施建设，累计投入61.82亿元，重点抓好高速公路、高速铁路和韩江航道等“二高一江”的规划建设，新改建省县道干线公路26条（段）210多公里，改建农村公路210多条320多公里。目前，大埔全县公路通车里程2735公里，公路密度达到每百平方公里110.9公里，比2011年增长13.3%。梅龙高速公路全线建成通车，大潮（含大漳支线）高速公路已动工建设。同时，抓好民生水利工程建设。总投资61.5亿元的高陂水利枢纽工程与2015年10月开工建设。投入6亿多元，将县城防洪堤提高50年一遇防洪标准，对茶阳等13条重点堤围按20年一遇设防除险加固，完成百侯侯南侯北堤、西河漳溪护岸加固工程等8宗中小河流治理项目建设，实施农村饮水安全工程项目计划37宗。基础设施建设不断强化，发展环境随之提升。在城市扩容提质方面，大埔重点抓好县城和高陂、大麻茶阳三个具有县城功能的中心镇建设，着力构建“一主三附”模式，把大埔建设成为“城在山中，楼在林中、山水相融”的美丽山城。2011年以来，累计投入8亿多元，抓好小吃文化城等10多项工程建设，市政功能日臻完善，加快打造成宜居宜商宜游的生态旅游城市、国际休闲慢城，城镇化率由2011年的43.39%提升到现在的45.6%。同时，围绕对接梅江韩江绿色健康文化旅游产业带，大埔县先后打造了泰安楼、百侯古镇两个4A级景区，以及大东坪山梯田、大麻美丽乡村、西河北塘、茶阳甜竹、江畔人家、李光耀祖居旅游景区等乡村休闲旅游项目，成功获评“全国休闲农业与乡村旅游示范县”。去年，大埔县实施18个休闲农业和乡村旅游项目，目前西河“五村联动”、清溪红色交通线基本完成，三河坝烈士纪念园升级改造加快推进，全域旅游发展模式初现。 5、生态民生发展 近年来，大埔统筹抓好事关可持续发展的文化教育、民生改善、信访维稳=人口计生、生态环境、卫生科技、体育事业和民主法制建设。全力推进城乡环境整治，汀江青溪库区环境综合整治初见成效。坚持用发展的办法解决贫困问题，完成两轮扶贫开发“双到”任务，全县178个贫困村基本改变落后面貌，1.43万户、4.92万贫困人口如期实现脱贫目标，省市考核名列前茅。新一轮精准扶贫脱贫工作扎实推进，去年全县4978贫困人口实现脱贫，占贫困总人口的40.6%。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、功能区划 本项目所在区域环境功能属性见表3。 表3 环境功能属性 项目; 功能区类别. 地表水环境; 本项目沿线附近的水体为梅潭河，其中项目跨越梅潭河，根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函[2011]29号）的有关规定，梅潭河（大埔湖寮镇——大埔汀江口）属于III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准；梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇）属于II类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类标准. 大气环境; 项目所在区域属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准. 声环境; 城市道路两侧红线外35米范围内为4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；城市道路两侧红线外35米范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑和红线35米范围外为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 基本农田保护区; 否. 水源保护区; 否. 风景保护区; 否. 森林公园; 否. 自然保护区; 否. 生态功能保护区; 否. 大埔县县城污水处理厂纳污范围; 是. 水土流失重点防治区; 否. 重点文物保护单位; 否. 三河、三湖、两控区; 否. 二、环境质量现状分析 1、水环境质量现状 本项目大兴大桥跨越梅潭河（大埔湖寮镇——大埔汀江口），根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函[2011]29号）的有关规定，梅潭河（大埔湖寮镇——大埔汀江口）水质目标为III类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准；梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇）属于II类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类标准。为了解本项目周边水环境质量现状，项目委托深圳市惠利权环境检测有限公司于2017年10月27日对项目所在区域地表水进行了监测，水质监测结果见表4、5。监测布点图见附图2，监测报告见附件3。 表4 水质监测结果 单位：mg/L(已注明除外) 监测点位 监测项目; W1梅潭河宝安大桥附近断面; 执行标准; 达标 情况. 样品状态及特征; 微黄、无味、无浮油; ——; ——. 水温; 24.3; ——; ——. pH值(无量纲); 7.18; 6~9; 达标. SS; 19; ——; ——. 溶解氧; 8.50; ≥6; 达标. 化学需氧量; 14; ≤15; 达标. 五日生化需氧量; 2.7; ≤3; 达标. 氨氮; 0.121; ≤0.5; 达标. 总磷(以P计); 0.03; ≤0.1; 达标. 石油类; 0.04; ≤0.05; 达标. 备注：1、样品采集后经固定、密封、避光、冷藏处理；2、“L”表示检测结果低于该项目方法检出限。 表5 水质监测结果 单位：mg/L(已注明除外) 监测点位 监测项目; W2梅潭河白云大桥附近断面; W3梅潭河任何桥附近断面; 执行标准; 达标 情况. 样品状态及特征; 微黄、无味、无浮油; 微黄、无味、无浮油; ——; ——. 水温; 24.2; 24.4; ——; ——. pH值(无量纲); 7.12; 7.06; 6~9; 达标. SS; 17; 16; ——; ——. 溶解氧; 8.58; 8.27; ≥5; 达标. 化学需氧量; 17; 18; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 1.4; 3.8; ≤4; 达标. 氨氮; 0.066; 0.135; ≤1.0; 达标. 总磷(以P计); 0.03; 0.02; ≤0.2; 达标. 石油类; 0.04; 0.04; ≤0.05; 达标. 备注：1、样品采集后经固定、密封、避光、冷藏处理；2、“L”表示检测结果低于该项目方法检出限。 从监测的地表水质量指标来看，W1各项指标都达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；W2、W3各项指标都达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 2、环境空气质量现状 项目所在区域属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；。项目委托深圳市惠利权环境检测有限公司于2017年10月27日对项目所在区域的环境空气质量进行了监测。监测结果及统计见表6。监测布点图见附图2，监测报告见附件3。 表6 环境空气质量现状监测统计结果单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目及结果(单位：mg/m3). CO; SO2; NO2; PM10. 小时均值; 日均值. G1环城大厦; 2017年10月27日; 09:00-10:00; 0.7; 0.022; 0.028; 0.022. 14:30-15:30; 0.9; 0.019; 0.025. 20:15-21:15; 1.1; 0.020; 0.025. 02:30-03:30; 0.7; 0.017; 0.030. G2西湖公园西门; 2017年10月27日; 09:00-10:00; 0.8; 0.022; 0.020; 0.030. 14:30-15:30; 1.2; 0.018; 0.026. 20:15-21:15; 0.9; 0.021; 0.031. 02:30-03:30; 0.7; 0.018; 0.029. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 10; 0.5; 0.2; 0.15. 由上表可看出，CO、SO2、NO2、PM10评价因子均低于环境空气质量标准限值。说明项目沿线区域环境空气能够符合《环境空气质量标准》（GB3096－2012）二级标准要求。 三、声环境质量现状 本项目东起宝安大桥，西至邓颂鑫大桥。城市道路两侧红线外35米范围内为4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；城市道路两侧红线外35米范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑和红线35米范围外为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目委托深圳市惠利权环境检测有限公司于2017年10月27日在项目所在地四周对项目声环境现状进行了监测。监测结果见表7，监测布点图见附图2，监测报告见附件3。 表7 项目噪声监测结果单位：dB（A） 项目; 位置; 检测时段; 检测结果dB（A）; 标准限值. Leq; L10; L50; L90. N1; 黎家坪村; 09：10~09：30; 67.1; 68.3; 67.0; 63.1; 昼间≤70； 夜间≤55. 22：10~22：30; 47.2; 48.1; 47.0; 45.7. N2; 大埔县技工学校; 09：10~09：30; 55.0; 56.9; 54.9; 50.2; 昼间≤60； 夜间≤50. 22：10~22：30; 48.1; 49.1; 48.2; 46.0. N3; 新寨村; 09：10~09：30; 68.7; 69.1; 68.8; 64.0; 昼间≤70； 夜间≤55. 22：10~22：30; 48.3; 49.4; 48.2; 46.8. N4; 富江大厦; 09：10~09：30; 68.2; 69.2; 68.1; 65.9; 昼间≤70； 夜间≤55. 22：10~22：30; 49.0; 49.5; 48.9; 45.3. N5; 古城村; 09：10~09：30; 68.6; 69.5; 68.5; 66.0; 昼间≤70； 夜间≤55. 22：10~22：30; 48.0; 50.1; 48.0; 44.4. N6; 大埔县人民检察院; 09：10~09：30; 67.9; 69.3; 67.6; 65.2; 昼间≤70； 夜间≤55. 22：10~22：30; 47.6; 49.5; 47.7; 45.6. 监测结果表明，项目沿线N2敏感点声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）；其余敏感点声环境均符合4a类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、水环境保护目标：本项目的跨越水体为梅潭河，执行（GB3838-2002）III类水质标准，控制主要水污染物的排放，保护周围水环境质量符合功能区标准要求，不受明显影响。 2、声环境保护目标：保护该项目建成之后距道路红线35m外的区域的声环境质量不因本项目的建设而超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求；距道路红线35m内的区域的声环境质量不因本项目的建设而超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。 3、大气环境保护目标：保护项目所在区域的环境空气质量不因本项目的建设而超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 4、环境敏感点 本项目沿线敏感点见下表8。 表8 环境敏感目标情况表 序号; 敏感目标; 性质; 方位及距离; 规模; 保护级别. 1; 黎家坪村; 村落; 西面3米; 2111人; 距道路红线35m外声2类，距道路红线35m内声4a类，大气二级. 2; 新村; 村落; 西面430米; 1000人; 大气二级. 3; 上寨; 村落; 南面80米; 100人; 声2类，大气二级. 4; 新寨村; 村落; 西面3米; 2530人; 距道路红线35m外声2类，距道路红线35m内声4a类，大气二级. 5; 古城村; 村落; 南面3米; 1593人; 距道路红线35m外声2类，距道路红线35m内声4a类，大气二级. 6; 龙岗村; 村落; 南面110米; 2338人; 声2类，大气二级. 7; 旧田; 村落; 东面210米; 50人; 大气二级. 8; 梅潭河; 水体; 15米; --; 地表水II、III类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、水环境 梅潭河（大埔湖寮镇——大埔汀江口），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类标准 表9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 污染物; 水温(℃); pH; NH3-N; CODcr; BOD5; DO; 总磷; SS*; 石油类. II类水; --; 6~9; ≤0.5; ≤15; ≤3; ≥6; ≤0.1; ≤25; ≤0.05. III类水; --; 6~9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≥5; ≤0.2; ≤30; ≤0.05. 注：*地表水的悬浮物参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中二、三级标准。 2、大气环境 项目属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准； 表10 《环境空气质量标准》 污染物; 取值时间; GB3095-2012 二级标准; 单位. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3. 24小时平均; 150. 年平均; 60. 3、声环境 距本项目道路红线35m内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))；距道路红线35m外区域，按2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))执行。学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外环境限值按昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)执行。 表11 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准级别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 适用区域. 2类; 60; 50; 距城市道路（省道S221和S333线、本项目）红线35m外区域；学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑。. 4a类; 70; 55; 距交通干线道路红线外35m内区域. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物排放标准 ①施工期 施工过程中所排放的施工废水经处理后回用于施工循环用水和施工场地洒水防尘，不向地表水体排放；施工场地所产生的生活污水经生化处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准后回用于周边林地灌溉，不外排。详见下表12。 表12 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）（mg/L，pH无量纲） 执行标准; pH; CODCr; BOD5; SS. 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准; 5.5～8.5; ≤200; ≤100; ≤100. ②营运期 项目沿线附近的水体为梅潭河，梅潭河（大埔湖寮镇——大埔汀江口）为III类水，梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇）为II类水，根据广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的要求，沿线Ⅱ类水体禁设排污口，因此，本项目在梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇）利用桥梁路面径流收集系统，排入现有雨水管网或沟渠，禁止直接排入Ⅱ类水体。 2、大气污染物排放标准 ①施工期 NOx、CO、粉尘、沥青烟应达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中无组织排放监控浓度限值要求，见表13。 表13 大气污染物排放限值 生产工艺; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 (mg/m3). 路面施工; 悬浮颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. NOx; 0.12. CO; 8. 路面铺设沥青; 沥青烟; 生产设备不得有明显无组织排放存在. ②营运期 营运期轻型汽车近期（2018年）执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）国IV标准；中、远期（2024年、2032年）执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）国V标准；重型车近期（2018年）执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段》（GB17691-2005）国IV标准，中、远期（2022年、2032年）执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段》（GB17691-2005）国V标准。 表14 第Ⅲ、Ⅳ阶段的轻型汽车污染物排放限值 单位：g/km·辆 阶段; 车辆类型; 级别; 基准质量 RM/kg; CO; HC; NOX; HC+NOX; PM. L1; L2; L3; L2+L3; L4. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. Ⅲ; 第一类车; 一; 全部; 2.3; 0.64; 0.2; —; 0.15; 0.5; —; 0.5; 0.05. 第二类车; Ⅰ; RM≤1305; 2.3; 0.64; 0.2; —; 0.1; 0.5; —; 0.56; 0.05. Ⅱ; 1305＜RM≤1760; 4.17; 0.8; 0.25; —; 0.18; 0.65; —; 0.72; 0.07. Ⅲ; 1760＜RM; 5.22; 0.95; 0.29; —; 0.21; 0.78; —; 0.86; 0.1. Ⅳ; 第一类车; 一; 全部; 1; 0.5; 0.1; —; 0.08; 0.25; —; 0.3; 0.025. 第二类车; Ⅰ; RM≤1305; 1; 0.5; 0.1; —; 0.08; 0.25; —; 0 3; 0.025. Ⅱ; 1305＜RM≤1760; 1.81; 0.63; 0.13; —; 0.1; 0.33; —; 0.39; 0.04. Ⅲ; 1760＜; 2.27; 0.74; 0.16; —; 0.11; 0.39; —; 0.46; 0.06. 表15 轻型汽车污染物排放限值（中国Ⅴ阶段）一览表 阶段; 车辆类型; 级别; 基准质量 RM/kg; CO; HC; NOX; HC+NOX. L1; L2; L3; L2+L3. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. V; 第一类车; 一; 全部; 1.0; 0.5; 0.10; —; 0.060; 0.180; —; 0.23. 第二类车; Ⅰ; RM≤1305; 1.5; 0.5; 0.10; —; 0.060; 0.180; —; 0.23. Ⅱ; 1305＜RM≤1760; 1.81; 0.63; 0.13; —; 0.075; 0.235; —; 0.295. Ⅲ; 1760＜RM; 2.27; 0.74; 0.16; —; 0.082; 0.280; —; 0.350. 表16 第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段的重型车污染物排放限值 阶段; CO g/（ Kw·h）; HC g/（Kw·h）; NOX g/（Kw·h）; PM g/（Kw·h）; 烟度 m-1. Ⅲ; 2.1; 0.66; 5.0; 0.10 0.13(1); 0.8. Ⅳ; 1.5; 0.46; 3.5; 0.02; 0.5. Ⅴ; 1.5; 0.46; 2.0; 0.02; 0.5. 注：对每缸排低于0.75dm3及额定功率转速超过3000r/min的发动机。 3、声环境排放标准 ①施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表17。 表17 施工期噪声排放标准单位：dB（A） 项目; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. ②在运营期，本项目城市道路沿线两侧红线外35m范围内的区域为4类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））；对城市道路沿线红线外35m范围内的学校等特殊敏感建筑及红线35m范围外未划分声环境功能区的乡村生活区域其室外则执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其修改单（环保部公告2013年36号）。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于提升改造工程项目，属于线性工程，因此，建议本项目不设污染物排放总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（示意图） 本项目工程从施工至投入使用的基本工艺流程如下图所示。 清表 路面处理 加铺沥青 粉尘、噪声 施工废气、噪声 弃方 施工弃方、建筑垃圾 道路运营 尾气、噪声 人行道、交通工程、绿化工程、综合管线工程、排水工程、照明工程等改造 图1工艺流程图 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 1、水污染源 本项目不设置施工营地，项目施工人员就近租住在周边民房，施工人员产生的生活污水利用民房及周边已有的污水处理系统处理。施工期废水主要来源于：降雨地表径流，设备冲洗废水。 （1）降雨地表径流 在项目建设过程中，暴雨冲刷路面或临时料堆时，大量悬浮物也会随径流进入地势低洼地带或水体，增加水土流失。地表径流携带泥土排入周边水体，废水进入水体后会造成水体SS浓度的增高，对受纳水体水质会产生一定的影响。因此，要做好水土流失防治措施，防止地表径流对附近水体产生污染。 （2）设备冲洗废水 运输车辆和施工机械冲洗水，此类废水含有泥沙。根据《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）和类比同类工程施工污染源强分析，施工场地车辆冲洗水平均约为0.08m3/辆•次。预计本次评价项目有施工车辆5台，每台车每天冲洗两次，产生量约为0.8m3/d，SS浓度为500mg/L，废水具有悬浮物浓度高、水量少、间歇集中排放的特点。 2、大气污染源 建设阶段的大气污染源主要来自施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气和沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来源于：拆除圆盘、沟槽开挖产生的扬尘、路表层破碎扬尘及筑路材料的运输、装卸、摊铺过程产生的扬尘，车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于拆除圆盘、沟槽开挖产生的粉尘、露天堆放的筑路材料（如水泥、碎石、砂等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： （公式） 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表18为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表18 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 道路施工扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径粉尘沉降速度见表19。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此施工扬尘主要影响为施工路段下风向区域。 表19 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （2）施工机械及运输车辆尾气 在施工过程中使用大量的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、压路机以及运输车辆等。该类机械均以柴油为燃料，在运行过程中产生一定的废气，废气中主要污染物为CO、NOx、SO2等，短时间内会影响施工场地及附近局部空气质量，该部分废气难以定量，在此只进行定性分析。 （3）沥青烟气 沥青烟气主要来源于路面加铺沥青过程，含有THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质，对操作人员和周围居民的身体健康产生不利影响，待沥青凝固后，也随之消失。 3、噪声 城市道路施工过程中施工机械较多，这些非稳态噪声源对周围环境产生较大影响。各噪声源源强见表20。 表20 噪声源源强一览表 单位：dB（A） 序号; 机械; 等效声级（距离源强5m处）. 1; 装载机; 86. 2; 推土机; 90. 3; 卡车; 91. 4; 平地机; 90. 5; 挖掘机; 87. 6; 压路机; 81. 7; 摊铺机; 86. 8; 打桩机; 87. 4、固体废物 本项目不设置施工营地，项目施工人员就近安置在周边民房，施工过程无生活垃圾产生。施工过程产生的固体废物包括建筑垃圾。 施工期间建筑工地会产生一定量的余泥、渣土、地表开挖余泥、施工剩余废物等，本项目拟设堆放场。建筑垃圾产生量比较难以估计，但建设单位将充分利用，可以回填尽量回填，其余不能回填的少部分固废将按照有关余泥、渣土排放管理规定，办理好排放手续，获得批准后方可在指定堆放场排放。 5、生态影响 本项目主要在现状道路上加以优化，主要占用原有道路用地，但施工临时占地会破坏部分陆生植物，给沿线生态环境产生一定的影响。 在施工期，项目沿线部分地表开挖裸露，经雨水冲刷，形成水土流失。 二、运营期污染源分析 1、水污染源 本项目通车后的废水污染源主要包括：来自大气降尘、气溶胶、轮胎与路面磨损、人类活动残留物、汽车尾气中的有害物质及由机动车机油系统泄漏、机动车装载毒害物质泄漏等受降雨冲刷而产生的路面径流污水。这些污水将经由排水系统进入纳污水体，对纳污水体产生一定程度的负荷冲击。 （1）路面雨水量 本项目路面雨水量计算方法可参照西安公路学院环境工程研究所赵剑强等人在交通环保1994年2~3期《路面雨水污染物水环境影响评价》一文中所推荐的方法，首先根据项目所在地区多年平均降雨量及年平均降雨天数，计算出日平均降雨量；然后考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假定日平均降雨量集中在降雨初期2小时内，则其与路面径流系数及污染物有关的汇水面积的乘积作为地面雨水量。 上述计算方法可用下式表示： 式中：Qm：2小时降雨产生路面雨水量（m3）； C：集水区径流系数； I：集流时间内的平均降雨强度（m3/d）； A：路面面积（m2）； Q：项目所在地区多年平均降雨量（mm）； D：项目所在地区年日平均降雨天数。 本项目建设完成后路面雨水量可类比按上述方法进行计算。项目区域多年平均降雨量1518.9mm，年日平均降雨天数150天（雨量大于0.1mm）。路面径流系数采用《给水排水设计手册》（第5册）中对沥青混凝土路面所采用的径流系数0.90，本项目建成后产生雨水路面的面积约241200m2。通过计算可得本项目路面雨水平均产生量约2198.15m3/d。 （2）路面雨水中污染物浓度 国内外研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关，一般较难估算。本项目路面雨水中污染物的浓度可类比我国南方某市茂南路环境影响评价中所实测得出的路面雨水中污染物浓度值，具体值见表21。 表21 道路路面雨水中污染物浓度值 单位：mg/L 污染物; 径流开始后时间（min）; 最大值（mg/L）; 平均值 （mg/L）. 0~15; 15~30; 30~60; 60~120; >120. CODCr; 170; 130; 110; 97; 72; 170; 120. BOD5; 28; 26; 23; 20; 12; 28; 20. 石油类; 3.0; 2.5; 2.0; 1.5; 1.0; 3.0; 2.0. SS; 390; 280; 190; 200; 160; 390; 280. 总磷; 0.99; 0.86; 0.92; 0.83; 0.63; 0.99; 0.81. 总氮; 3.6; 3.4; 3.1; 2.7; 2.3; 3.6; 3.0. 由表21可见，路面雨水中污染物浓度大小经历由大到小的变化过程，污染物的浓度在0～15分钟内达到最大，随后逐渐降低，在降雨后一小时趋于平稳。 （3）路面雨水污染物排放量 由表21与路面径流雨水可计算本项目在降雨初期雨水中各种污染物产生量，见下表： 表22 本项目雨水排放污染物表 污染物; 最大值（mg/L）; 最大值对应污染物量（t/d）; 平均值（mg/L）; 平均值对应污染物量（t/d）. CODCr; 170; 0.374; 120; 0.264. BOD5; 28; 0.062; 20; 0.044. 石油类; 3.0; 0.007; 2.0; 0.004. SS; 390; 0.857; 280; 0.615. 总磷; 0.99; 0.002; 0.81; 0.002. 总氮; 3.6; 0.008; 3.0; 0.007. 2、大气污染源 道路工程投入使用后，对大气环境的影响主要来源于汽车外排尾气和交通运输路面二次扬尘。车辆尾气中主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等。 汽车尾气和二次扬尘的产生量较低，而且污染物经大气稀释和扩散作用，浓度会大大降低，不会对项目所在区域环境空气质量产生明显的不良影响。 3、噪声 工程建成后，道路运营期间的噪声源主要来自路面行使的机动车。路面行使的机动车产生的噪声包括发动机噪声、排气噪声、车体震动噪声、冷却制动系统噪声、传动机械噪声等；另外车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；道路路面平整度状况变化亦使高速行驶的汽车产生噪声，但这些噪声源一般均为非稳定态源。其中发动机是主要的噪声源，噪声源强范围在80～90分贝之间。 （1）车流量 拟建道路对沿线环境的影响很大程度上取决于其交通量，根据项目各预测年高峰小时交通量和现场目测情况，与《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》(厅规划字[2010]205号)，将中小客车、小型货车等车辆划为小型车；将大客车、中型货车等车辆划为中型车；大型货车等车辆划为大型车。项目高峰小时、昼间小时、夜间小时交通量见下表23。 表23 项目交通量预测一览表 单位：辆/h 时段; 2018年; 2024年; 2032年. 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 137; 71; 141; 206; 99; 211; 277; 133; 283. 夜间; 48; 23; 50; 73; 35; 74; 98; 47; 100. 高峰; 259; 124; 265; 388; 186; 397; 521; 251; 533. （2）车速 根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》(JTJ 005-1996)，各车型行车速度可按下述公式计算： 小型车：V=237×N-0.1602 中型车：V=212×N-0.1747 大型车：V=按中型车的80%计算。 式中：V——车速，km/h； N——小时交通量，辆/h。 根据上述公式计算得出的车速按以下要求进行修正： 当设计车速小于120km/h时，模式计算按比例递减； 当小型车交通量小于总交通量的50%时，每减少100车次，其平均车速以30%递减； 上述模式适用于昼间，计算值折减20%作为夜间平均车速。 按上式计算得各车型车速值。 表24 项目各车型车速表 单位：km/h 时段; 2018年; 2024年; 2032年. 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 26.9; 29.9; 26.8; 25.2; 28.4; 25.1; 24.1; 27.1; 24.0. 夜间; 21.6; 23.9; 21.5; 20.2; 22.7; 20.1; 19.3; 21.6; 19.2. 高峰; 24.3; 27.4; 24.2; 22.8; 25.6; 22.7; 21.7; 24.5; 21.7. （3）辐射声级Loei(dB) 各类型车的平均辐射声级Lw,i按下式计算： 小型车：LW,S =59.3+0.23VS (dB) 中型车：LW,M =62.6+0.32VM (dB) 大型车：LW,L =77.2+0.18VL (dB) 式中：右下角注S、M、L——分别表示小、中、大型车； ——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 按上式计算得出各车型的辐射声级源强详见表25。 表25 本项目不同类型Loei辐射声级源强 单位：dB 时段; 2018年; 2024年; 2032年. 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 65.49; 72.17; 82.02; 65.10; 71.68; 81.73; 64.84; 71.26; 81.52. 夜间; 64.27; 70.26; 81.06; 63.95; 69.86; 80.82; 63.74; 69.53; 80.65. 高峰; 64.89; 71.35; 81.56; 64.54; 70.81; 81.29; 64.29; 70.43; 81.10. 4、固体废物污染源分析 项目营运期固体废物主要来自于路侧绿化植物的残败物、部分过往车辆的撒落物和汽车轮胎携带的泥沙，以及少量车辆事故发生后遗漏于路面的机油、运载物等。道路清洁人员应注意及时清扫，统一收集后交由市政环卫部门进行处置，避免雨水冲刷后污染水体。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施 工 期 | 降雨地表径流 | 泥土、SS | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 设备冲洗废水 | SS | 500mg/L；0.8m3/d |  | 少量 |  |
|  | 运 营 期 | 路面雨水 2198.15m3/d | CODCr | 120mg/L | 0.264t/d | 120mg/L | 0.264t/d |
|  |  |  | BOD5 | 20mg/L | 0.044t/d | 20mg/L | 0.044t/d |
|  |  |  | 石油类 | 2.0mg/L | 0.004t/d | 2.0mg/L | 0.004t/d |
|  |  |  | SS | 280mg/L | 0.615t/d | 280mg/L | 0.615t/d |
|  |  |  | 总磷 | 0.81mg/L | 0.002t/d | 0.81mg/L | 0.002t/d |
|  |  |  | 总氮 | 3.0mg/L | 0.007t/d | 3.0mg/L | 0.007t/d |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 车辆运输、 土建施工 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 施工机械废气、运输车辆尾气 | SO2、CO、NOX等 | 短时间、无组织、无规律、不连续不定量排放 |  | 短时间、无组织、无规律、不连续不定量排放 |  |
|  | 运 营 期 | 机动车尾气 | SO2、CO、NOX等 |  |  |  |  |
|  |  | 路面扬尘 | 扬尘 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 主要噪声源为机械噪声，噪声源强约81～91dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 主要噪声源为汽车发动机噪声，噪声源强约80~90dB（A） |  |  |  |  |  |
|  | 施工期 | 建筑垃圾 | 土沙石、水泥、碎木块等 | 不定量 |  | 0 |  |
|  | 运营期 | 路面垃圾 | 一般城市垃圾 | 少量 |  | 0 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 1、对土地利用的影响 本项目属于改造项目，项目建设是在原有道路的基础上进行改造，对区域土壤生态类型、结构和功能影响甚微。施工过程中的筑路材料的运输将增加区域道路交通量，车辆通行是可能对道路造成一定程度的破坏，故应做好区域道路的养护工作。 2、对沿线动植物的影响 项目沿线植被主要是人工种植的城市绿化植被，没有珍稀野生树种，施工阶段本着保护为主的原则，对原有路面进行开挖或填筑时，不对施工范围内的植被、树木等进行破坏或砍伐，不会使建设范围内原有植物群落结构发生变化。对确需占用的人工植被由道路工程沿线绿化进行有效补偿。评价区域内属于城市生态环境，无大型野生动物存在，仅有少量小型、一般种类的野生鸟类和昆虫存在，无珍稀濒危野生动物物种，所以项目的建设对区域动植物生存环境影响轻微。 3、对沿线水土流失的影响 本项目在建设期间，遇有大雨或暴雨天气，将导致区域内小面积的水土流失，因此施工期应严格按照主题设计以及生态补偿措施的要求，路基路面设置纵横排水工程，使项目区径流雨水安全排泄；必要路段建设护坡工程，使路基不产生冲刷和滑坡；形成比较稳定的土壤表层和人工植被，水土流失面积将明显减少。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、废水环境影响分析 （1）施工废水 由前文工程分析可知，施工期废水主要为运输车辆、施工机械冲洗废水，包括施工机械跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水；工程施工废料等受雨水冲刷入附近水体产生的地表径流污水；道路开挖过程中抽排的基坑废水。这些废水量虽然不大，但是分散在道路沿线的各个地方，如果不经处理直接排放会对沿线水体的环境质量产生一定影响。因此，必须要做好施工期废水，避免对周边水体水质产生影响。建议采取以下集中防治措施：在施工场地建立临时隔油池和沉砂池，经处理后回用于施工场地的冲洗、降尘等；梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇）属于II类水体，禁止设置排污口，废水利用桥梁路面径流收集系统，排入现有雨水管网或沟渠，禁止直接排入Ⅱ类水体，对周边水环境质量影响较小。 （2）施工人员生活废水 本项目不设置施工营地，项目施工人员就近安置在周边民房，施工人员产生的生活污水利用民房及周边已有的污水处理系统处理，对环境影响较小。 2、环境空气影响分析 由前文工程分析可知，施工期大气污染源主要为施工扬尘、各类施工机械及运输车辆所排放的废气、沥青烟。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来源于：施工开挖、拆除圆盘、沟槽开挖及运输车辆、施工机械带来的扬尘；施工筑路材料的运输、装卸、摊铺过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落。 施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘。拆除圆盘、沟槽开挖、干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；而装卸和运输过程中，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： ①在地面开挖、平整施工过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸表土，应经常洒水防止粉尘；回填土方时，表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 ②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 ③运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落。 ④车辆加蓬盖，且出装、卸场地前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 ⑤对易起尘物料加盖蓬布。 ⑥运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ⑦施工过程中，应禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧；施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 ⑧为减轻施工作业扬尘污染，应使用预拌混凝土，不得在施工现场进行搅拌作业。 ⑨施工期在施工现场应采用封闭式施工，在沿工地四周设置2.5m围挡并沿场地四周连续设置，做到与外部隔离。遇有大风天气应及时检查修复，确保工程围档坚固美观整洁。 ⑩拟建堆放场应尽量远离梅潭河，若保管不善或受暴雨冲刷等原因进入梅潭河，将会引起水体污染，废弃建材残留物随地表径流进入水体也会造成梅潭河水体污染，进而对饮用水源保护区水体造成一定的污染。故在施工期间，建材堆放应尽量远离梅潭河，并采取一定的措施防止径流冲刷。 （2）施工机械及运输车辆尾气 以燃油为动力的施工机械、运输车辆在施工场地附近排放燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2等，施工单位应加强设备维护，选用合格燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，避免对环境空气产生不良影响。 （3）沥青烟 本项目不设沥青搅拌站，沥青烟主要来自路面铺设过程。路面铺设过程中由于分段和表层铺设，用量小，在居民点附近施工施工时采用通风设备（如电风扇）等，将沥青烟浓度稀释后，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）声环境影响分析 施工期间，各种作业机械和运输车辆产生噪声，给沿线居民带来一定的影响，在筑路施工现场，在路面工程中有压路机、摊铺机等。由于这些施工多在露天作业，大部分机械又经常移动，因此不能采取较正规的隔声措施，再加上施工噪声具有突发性、高分贝的特点，容易对沿线环境产生较大噪声污染。 道路施工工程噪声源可以近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处噪声值，预测模式如下： 式中： —距声源m处施工噪声预测值dB(A)； —距声源m处施工噪声预测值dB(A)。 注：式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。 施工期的噪声评价标准参照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准。根据各施工设备的噪声值，通过上述公式可以计算得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，具体详见下表： 表26 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号; Lmax 声源; 距声源距离. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 1; 装载机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 68; 66; 64; 60; 58. 2; 平地机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 68; 66; 64; 60; 58. 3; 压路机; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 62; 60; 56; 54. 4; 推土机; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 62; 60; 56; 54. 5; 挖掘机; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 60; 58; 54; 52. 6; 摊铺机; 87; 81; 75; 71; 69; 67; 65; 63; 61; 57; 55. 7; 卡车; 91; 85; 79; 75; 73; 71; 69; 67; 65; 61; 59. 8; 打桩机; 87; 81; 75; 71; 69; 67; 65; 63; 61; 57; 55. 本项目施工工作量大，而且机械化程度高，由此产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。但这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值（即昼间70dB，夜间55dB）要求分析： 在不采取有效防治措施，不考虑其它衰减影响（例如树木、房屋及其它构筑物隔声等）情况下，昼间施工机械噪声昼间在距施工场地50m处符合标准限值，夜间不进行施工，因此，项目施工所产生的噪声将对施工场地附近50米范围内的居民造成一定程度的影响。 根据现场调查，本项目沿线有较多的敏感点，包括黎家坪村、新村、上寨、新寨村、古城村、龙岗村、旧田等多个自然行政村的居民，项目建设会对这些敏感点的人员的作息和工作产生较大的影响，但这些影响可以通过采取一些措施减小在一定的范围。 （2）声环境污染防治措施 为了减少施工噪声对周围环境的影响，建议建设单位在施工期间采取适当措施防治噪声污染： ①合理安排施工时间。产噪大的挖掘、填埋、平整等工程应安排在白天，禁止在中午12:00-14:00和夜间操作高噪机械，夜间22：00-6:00应停止施工；对于临近民居的路段应当灵活安排施工时间。并要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关规定。 ②在施工进度上，要适当组合搭配，避免高噪设备同时在相对集中的地点作业，尽量减少运行动力机械设备数量，合理布局，尽量使高噪设备远离敏感点；闲置设备应予以关闭或减速。 ③选择低噪设备，对高噪机械建立简易声屏障（如用塑料瓦楞板等），必要时，在高噪设备进排气口安装消声器和隔离震动部分，使场界噪声低于相关标准限值。一切动力机械设备都应适时维修，特别是松动部件和降噪部件。 ④对施工车辆要加强管理，控制运输时间。尽量采用较低声级喇叭，并在敏感点时禁止鸣笛，以免影响沿途敏感点人员的正常生活。 经上述措施进行处理后，项目施工噪声通过距离衰减，这种暂时性的噪声对周围声环境敏感点的影响在可接受范围内。 4、固废环境影响分析 （1）施工期固体废物 拟建项目施工期固体废物主要包括地表开挖产生的弃土和废弃建材等。 项目施工期将产生一定量的临时弃土方、废弃建材，这部分弃置废物如果不妥善处置无组织堆放，不采取积极的防护措施，将污染周围环境。如遇雨天，堆弃的泥土会以“黄泥水”的形式排水沟，沉积堵塞排水沟。在靠近河涌地段，泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床沉积，同时泥浆水还夹带施工场地的油污等污染物进入水体，造成水体污染。严重会发生水土流失，堵塞河道沟渠。因此必须采取措施处置本项目施工产生的固体废物，能够予以回收利用的部分全部卖给废品回收公司，不能够回收利用的部分则清运至拟设堆放场堆放。 （2）施工期固体废物污染防治措施 为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，必须采取如下措施： ①本项目拟设堆放场，余泥渣土运至指定的堆放场。 ②施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用。 ③遵守有关的环境卫生管理规定，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶。 ④选择堆放场不应占用农田，也不要靠近敏感水域，最好选择在山坳或低洼地带；弃土场应具有完善水土防护措施，如余泥渣土堆放场上游要设置导流沟。 ⑤施工期应尽量集中并避开暴雨期，边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 5、水土流失 本项目建设期间，工程对土地的占用，路基的开挖与填筑以及工程产生的废弃物都会造成一定程度的水土流失，土地的占用将改变、压埋或损坏原有植被、地貌，对原有水土保持设施造成损坏，改变原有水土保持功能，为水土流失加剧创造了条件。工程开挖和填筑将使原地表植被、地面组成物质、地形地貌等受到扰动和破坏，使城市道路征用范围内的表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，形成的边坡若不加以防护容易产生冲刷、坍塌、斜坡滑动等现象，增加新的水土流失。弃土在防护之前，由于结构疏松，孔隙大，地表无植被防护，遇暴雨或上游汇水下泄时，易造成严重的水土流失。采取有效的水保措施后，将在一定程度上减弱区域水土流失，对当地生态环境造成影响不大。 6、施工期生态影响分析 （1）植被生态影响 本项目属于城市主干道提升改造工程，路线完全是在原有道路的基础上进行提升改造。城市道路建设之后，短期内植被受到破坏，而按照城市道路的建设规范，除城市道路路面占地外，其它路域范围如路基填挖方边坡坡面和绿化带，都进行人工绿化，还在一定程度上恢复了植被，且在临时用地除还耕外其余的也要按设计要求还林或还草。这些作法都是对城市道路建设破坏原地表植被面积的一种补偿，而且绿化植物在选用本地物种的基础上引进一些其他物种，这样就增加了沿线植被的多样性。 植被和土壤破坏将引发的主要问题是加剧地区土壤侵蚀，也将对地域水利造成影响。为了使破坏的植被得到补偿，建议城市道路建设完毕后，对用地范围内的裸露地均进行植树种草绿化。临时用地使用后也要翻土平整植树，使破坏的植被得到有效的补偿，施工期间由于机械碾压及施工人员践踏，在施工场地周围土地植被也将遭到破坏，施工结束后，建设单位都应对其进行绿化。 （2）景观影响 景观是构成视觉图案的地貌和土地覆盖物，是人们对诸如自然景物和城镇建筑物等环境因素审美的综合反映。依据土地利用状况的差异，沿线景观主要为村镇居住用地。在施工期间由于植被的破坏，沿线将成为缺乏植被的裸地，破坏沿线两侧景观连续性，这一改变对沿线的景观会造成不利影响，但随着施工期的结束，景观将会得到逐步的恢复和改善。 二、营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析及保护措施 营运期水环境污染源主要是降雨冲刷路面产生的路面径流污水。 根据类比研究资料，在路面污染负荷比较一致的情况下，在降雨初期到形成地面径流的30分钟内，路面径流中的悬浮物和油类物质等污染物的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时60分钟之后，路面基本被冲洗干净。 一般路面排水主要来自于雨水对路面冲刷产生的径流，该排水通过道路两边的边沟收集沉淀后自然排放到附近的沟渠、农灌渠等，排水一般出现在雨季，随着雨量的不断增多，对初期雨水冲刷路面所产生的含污染物量较多的污水有很强的稀释作用。由于项目所在区域降水量较丰沛，路面排水经过稀释净化后，对沿线水体的水质影响不大。 由于梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇）水质保护目标为Ⅱ类，不能设置排污口，且若发生重大泄漏事故将有可能对水体产生重要影响，例如大规模污染物外泄时，将影响到进入水体的水质。因此有必要对突发性事故采取应急准备措施。因此，本次评价项目在桥梁两端陆域各设置防撞栏及1座事故池，事故池具有隔油、沉淀、贮存事故径流的功能，避免其直接进入水体，影响水质。 综上，项目周边水体为梅潭河及其支流，路面、桥面径流通过收集处理后排入现有雨水管网或沟渠，不直接进入河道，同时由于径流中污染物量较小，初期雨水经沉淀稀释作用后汇入地表水体，从而使径流中污染物浓度变得更低，因此，不会对项目评价范围内水质产生较大影响。 2、大气环境影响及保护措施 道路工程投入使用后，对大气环境的影响主要来源于汽车外排尾气和交通运输路面二次扬尘。车辆尾气中主要污染物为HC、CO、NOX等。 汽车尾气和二次扬尘的产生量较低，而且污染物经大气稀释和扩散作用，浓度会大大降低，不会对项目所在区域环境空气质量产生明显的不良影响。 但为了最大限制降低大气污染物，建议采取下面几个建议： ①禁止尾气污染物超标排放的机动车通行； ②加强机动车检测与维修； ③进行道路绿化，尤其是靠近敏感点的应提高绿化率，采取乔、灌、草相结合方式栽植，提高地表植被吸收有毒、有害气体效率，增强植被的生态功能，净化空气，美化环境； ④积极配合当地政府及其环境保护主管部门，共同做好区域机动车尾气污染控制。 3、声环境影响及保护措施 本项目为城市道路，根据项目建设完成后路面行驶机动车产生噪声的特点，声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A.2中推荐的声环境影响预测模式，其模式为： （1）第i类车等效声级的预测模式： 式中： Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ()i——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；上式适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi ——第i 类车的平均车速，km/h； T ——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； L——由其他因数引起的修正量。 （2）总车流等效声级 根据上述预测模式和选择的有关参数，城市道路线路交通噪声预测结果见表27。 表27 项目营运期交通噪声预测结果 单位：dB(A) 营运期; 距路中心线不同距离处的交通噪声预测值. 时段; 10m; 20m; 30m; 45m; 60m; 80m; 100m; 120m; 150m; 200m. 2018; 昼间; 79.7; 71.8; 68.9; 66.5; 65.0; 63.5; 62.4; 61.6; 60.5; 59.6. 夜间; 75.2; 67.2; 64.3; 61.9; 60.4; 58.9; 57.8; 56.9; 55.8; 54.9. 高峰; 82.4; 74.5; 71.6; 69.2; 67.7; 66.2; 65.1; 64.2; 63.1; 62.2. 2024; 昼间; 83.7; 75.7; 72.8; 70.4; 68.9; 67.4; 66.3; 65.4; 64.3; 63.4. 夜间; 79.2; 71.2; 68.3; 65.9; 64.4; 62.9; 61.8; 60.8; 59.7; 58.8. 高峰; 86.4; 78.5; 75.6; 73.2; 71.6; 70.1; 69.0; 68.1; 67.0; 66.1. 2032; 昼间; 86.3; 78.3; 75.4; 73.0; 71.4; 70.0; 68.8; 67.9; 66.8; 65.9. 夜间; 81.8; 73.8; 70.9; 68.5; 66.9; 65.5; 64.3; 63.4; 62.3; 61.4. 高峰; 89.0; 81.0; 78.1; 75.7; 74.2; 72.7; 71.6; 70.6; 69.5; 68.6. （3）影响分析与结论 营运期城市道路交通噪声达标距离分析如下： 表28 营运期城市道路交通噪声达标距离分析 特征年份; 时段; 大埔县环城大道提升改造工程. 标准类别及标准值; 道路边线外 达标距离(m); 标准类别及标准值; 道路边线外达标距离(m). 2类; 4a类. 2018; 昼间; 60; 158; 70; 6. 夜间; 50; 200m外; 55; 35m外. 高峰; 60; 200m外; 70; 20. 2024; 昼间; 60; 200m外; 70; 29. 夜间; 50; 200m外; 55; 35m外. 高峰; 60; 200m外; 70; 35m外. 2032; 昼间; 60; 200m外; 70; 35m外. 夜间; 50; 200m外; 55; 35m外. 高峰; 60; 200m外; 70; 35m外. 根据表28，主要是由于本次评价项目为提升改造项目，项目大部分路线现状为城镇建成区，项目本底值偏高，由于项目实施后夜间噪声值增加幅度较大，因此导致昼间、夜间噪声值超标偏大，同时道路营运的中远期车流量较大，远期增幅尤为明显，从而导致昼间、夜间超标明显。结合现场调查，本项目实施后，由原混凝土路面升级为沥青路面，对优化城区声环境有积极作用。主要表现为修复了旧路面，改善行车条件；沥青混凝土路面具有噪声低、震动小、无反光等优点，由原混凝土路面改造为沥青路面，对降低城市道路的噪声和震动、增加驾驶舒适感起到很好的作用。据研究，沥青混凝土路面较水泥路面可降噪3~4dB（A）；将环城大道沿线交通环岛改造为渠化岛+信号灯控制形式，拓宽交叉口进口道及出口道，增加车道数，提高交叉口通行能力，完善辅道及人行道，更好的实现人车分流，有利于居民出行和车辆行驶；项目更换不符合要求的的种植土、增加中低层开花灌木、更换长势不好的地被，栽植易修建管理地被、增加开花乔木，利用植物对声波的反射和吸收作用，降低噪声对周围环境的影响，还新增了丰富多彩的绿化效果；限制车速，设置减速带和减速标示牌；加强交通管理，注重路面养护等，本项目建设后对周围环境的影响是有利的。 4、固废影响影响及保护措施 本项目建成使用后本身并不产生固废，但经过的车辆和行人会丢弃一些垃圾，这些垃圾由环卫部门定期清扫，不会造成环境的不良影响。 5、生态环境影响分析 本项目营运期间，路面已建成水泥路面，整个区域的交通会更畅顺，社会经济会更繁荣，同时会加强道路沿线的绿化及美化工作，沿线区域的生态景观会向好的方向发展，本项目的建设不会给沿线生态景观带来负面影响。 6、陆生动物影响分析 项目属于城市道路，不属于高速公路，不会产生廊道阻隔效应，加上本项目在现有道路提升改造，不存在珍稀、濒危野生陆生动物的集中栖息地，因此本项目的建设和运营对沿线的动物不会产生过大影响。 7、陆生植物影响分析 运营期换填不符合要求的种植土，增加中低层开花灌木，从而丰富了植物层次和色彩；更换长势不好的地被，栽植易修建管理地被，增加开花乔木如红花紫荆、凤凰木等，从而增加了物种多样性。道路两旁和中央的逐步建立新的绿化体系，这些对于所在区域的植物生态系统来说，是一个建设性的过程，属于逐步消除施工建设期的负面影响。 8、危险品运输风险影响分析 本项目建成后将不可避免地涉及危险品的运输。在公路上，特别是人口密集区附近 发生危险品运输交通意外事故时对附近人群健康和环境的影响进行简要分析。 （1）危险品种类运输调查 据调查，公路沿线地区危险品运输种类主要有汽油、柴油、液化气以及部分易燃易爆、酸、碱液化工品等。 （2）危险品运输事故影响分析 由于危险品特殊的理化性质，在风险品运输过程中一旦发生交通意外或人为造成事故，对周围的环境将带来较为严重的危害。单从环境影响方面而言，在发生危险品运输交通事故中，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起火灾或爆炸而可能大量泄漏或产生有毒有害气体导致环境空气严重污染，危及附近人群，或者造成路段及其构筑物损坏，导致一时的交通堵塞；运送液态危险品如农药、汽油、硫酸等的交通事故，主要是造成有毒有害物料大量泄漏，危及人群。 一旦运输石油类、危险化工品等物品的车辆发生了交通事故，这些危险品泄漏将对事故发生路段周围环境造成不利影响，因此，当事故发生后要及时采取有效的污染防护措施，尽量减少危险品对周围环境的影响，这里主要对危险品泄漏进入地表水造成污染提出一些防护措施：①当危险品泄漏时，要在第一时间内封闭现场，针对泄漏品的特性利用有效的吸附剂或吸收器阻止危险品外泄；②对于油类或类油性化工品，及时利用简易围油栏进行围捞，同时马上联系水利部门，通知及时关闭附近排洪渠的闸门，防止污染物扩散，进入河涌。建设单位应配备上述防护措施所需工具，以备发生事故时能够及时作出相应反应。建设单位应加强道路的管理工作，确保危险品的运输车辆按照相应规范进行运输，同时在靠近水体及敏感点处应标识减速标志，以减少事故发生的概率。 交通事故中一般事故占多数，重大交通事故次之。本报告认为危险品运输事故属于低频高强性事故，具有一定的风险度，此类突发性事故应引起高度重视，要求公路各级管理部门作好相应的应急计划，通过加强管理，使在发生危险品事故时所造成的环境污染影响降为最低。 （3）危险品运输管理与应急预案管理措施： 为确保危险物品的运输安全，依照有关《汽车危险货物运输规则》、《化学危险品安全管理条例》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国放射性同位素与射线装置放射保护条例》。中国现行危险品运输管理模式为： A、由当地交通管理部门建立本地区化学危险货物运输调度组织机构，逐步形成区域内的化学危险货物运输调度和货运代理网络。 B、对货运代理和承运单位实行资格认证。各生产、销售、经营、物资、仓储、外贸及化学危险货运代理和承运单位，应报送运输计划和有关报表。 C、化学危险货物运输实行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”制度。依据交通部《汽车危险货物运输规划》，所有进行化学危险货物运输的车辆要使用统一专用标志，由公安交通管理部门对车辆定期定点检测。危险品运输单位人员要进行专业培训； D、由公安交通管理部门、公安消防部门对化学危险货物运输车辆指定行驶区域或路线。运输化学危险货物的车辆，必须按指定车场停放。 E、凡从事长途化学危险货物运输的车辆，使用专用标记的统一行车路单。各公安、交通管理检查站负责监督检查。 具体措施如下： A、公路运营部门应加强对危险品运输车辆的管理，严格执行交通部颁发的《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）的有关规定。 B、“三证一单”不全的车辆将不被允许驶入公路。除证件检查外，必要时应对运输危险品的车辆进行安全检查。对有安全隐患的车辆在未排除隐患前亦不允许进入公路。 C、危险品运输对环境最大的潜在危险在于有毒、有害物质进入水体和空气，而这类物质一般均用封闭容器运输，对载有危险品，但未办理有关证件或车辆未按规定加装危险品运输标志的车辆均不允许进入公路行驶。 9、选址合法合理性与政策相符性 （1）与产业政策相符性分析 本项目为提升改造工程，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）及《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》，本项目不属于限制及淘汰类产业项目，项目的建设符合国家及地方有关法律、法规和政策规定。 （2）项目与饮用水源保护区相关法律法规相符性分析 Ⅰ、《中华人民共和国水污染防治法》 第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2008年2月28日修订通过的《中华人民共和国水污染防治法》第五十七条规定，“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。” 第五十八条规定，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 第五十九条规定，禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十条条规定禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 Ⅱ、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（89）环管字第201号及《关于废止、修改部分环保部门规章和规范性文件的决定》（环境保护部令第16号），对饮用水地表水源保护区提出了如下规定： 第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 原有排污口依法拆除或者关闭； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 三、准保护区内 直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。 Ⅲ、《广东省饮用水源水质保护条例（2010年修正本）》 根据《广东省饮用水源水质保护条例（2010年修正本）（广东省人民代表大会常务委员会，2010.7.23）： 第十五条 饮用水地表水源保护区内禁止建设下列项目： （一）新建、扩建排放含有持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬等污染物的项目； （二）设置排污口； （三）设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈、油气管道和废弃物回收场、加工场； （四）设置占用河面、湖面等饮用水源水体或者直接向河面、湖面等水体排放污染物的餐饮、娱乐设施； （五）设置畜禽养殖场、养殖小区； （六）其他污染水源的项目。 第十六条 饮用水地表水源保护区内禁止下列行为： （一）排放、倾倒、堆放、填埋、焚烧剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物、粪便及其他废弃物； （二）从事船舶制造、修理、拆解作业； （三）利用码头等设施装卸油类、垃圾、粪便、煤、有毒有害物品； （四）运输剧毒物品的车辆通行； （五）使用剧毒和高残留农药； （六）破坏水环境生态平衡、水源涵养林、护岸林、与水源保护相关的植被的活动； （七）使用炸药、有毒物品捕杀水生动物； （八）开山采石和非疏浚性采砂。 第十七条 饮用水地表水源保护区内不得使用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运输的其他危险化学品。 运载前款规定以外物品的船舶穿越饮用水地表水源保护区，应当配备防溢、防渗、防漏、防散落设备，收集残油、废油、含油废水、生活污染物等废弃物的设施，以及船舶发生事故时防止污染水体的应急设备。 第十八条 饮用水地表水源一级保护区内还禁止下列行为： （一）新建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目； （二）设置旅游设施、码头； （三）向水体排放、倾倒污水； （四）放养畜禽和从事网箱养殖活动； （五）从事旅游、游泳、洗涤和其他可能污染水源的活动； （六）停泊与保护水源无关的船舶、木（竹）排。 本次评价路段中有300m涉及饮用水水源二级保护区陆域保护范围；项目施工废水不排入饮用水水源保护区内，本项目建成之后，不向饮用水源保护区水域排放污染物，拟在宝安大桥桥梁处设置防撞栏及事故池，降低了风险情况下废水外排到饮用水水源保护区的风险，其次项目不在饮用水水源二级保护区保护范围内设排污口，能消减风险情况下废水排放量，保证水质满足规定的水质标准；最后在营运期采用交通管制措施，拟在饮用水源保护区路段设置“禁止危化品车辆通行”的标示牌，并通过严格的风险防范措施，保证交通事故废水不得排入到饮用水源保护区水域和陆域范围之内；不涉及二级饮用水源保护区内所禁止的活动。因此，本项目不属禁止建设项目之列，其建设符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《广东省饮用水源水质保护条例（2010年修正本）》、《广东省饮用水源水质保护条例（2010年修正本）》等相关规定。 （3）选址合理合法性分析 根据《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》，“十三五”期间，广东省将加强国省道升级改造，逐步消除交通瓶颈路段和穿越城镇的交通拥挤路段，完善连接交通枢纽，中心镇、旅游景区的公路建设，进一步提升国省道整体通行能力和服务水平。 本项目为城市主干道，提升改造后将极大改善行车条件，改善了区域内民众的出行条件，提高大埔县县城内的通行能力，完善了大埔县道路交通网。因此本次评价项目的建设与《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》相符。 （4）环境区划相符性分析 ①项目东起宝安大桥，西至邓颂鑫大桥，项目施工期生产废水经隔油沉淀处理后回用，无废水直接排入梅潭河（福建省界——大埔湖寮镇）及其支流；营运期路面、桥面径流通过收集处理后排入现有雨水管网或沟渠，不直接进入河道，初期雨水经沉淀稀释作用后汇入地表水体。本次评价路段中有300m涉及饮用水水源二级保护区陆域保护范围，详见附图4，本项目为提升改造工程，在原有道路上提升改造，项目线性具有惟一性；本项目在保护区范围内的具体施工内容为加铺沥青、完善缺失的辅道及人行道、改善绿化景观效果。项目施工期及营运期废水不排入饮用水水源二级保护区内，对饮用水水源二级保护区的影响较小。 ②项目为环境空气质量二类功能区，根据环境空气预测结果可知，本次评价项目通车后，沿线敏感点NO2、CO浓度预测均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。运营期对沿线大气环境的影响较小，能满足目前大气环境功能区的要求。 ③项目选址沿线执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准，本次评价项目运营通车后，虽然线路两侧声环境质量会有所下降，但在采取相应的措施后，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中不同声环境功能区要求，有效防止对周围声敏感点造成不良影响。 10、“三同时”验收一览表 项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，各项环保措施“三同时”验收项目见表29。 表29 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 监控指标、标准要求; 验收标准; 采样口. 废水; 路面、桥面雨水径流; 事故池、 防撞栏; 排入现有雨水管网或沟渠; /; /. 大气; 机动车尾气; 加强管理；加强绿化；空气稀释; 是否达到二类功能区要求; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中无组织排放标准; /. 路面扬尘. 噪声; 车辆噪声; 加铺沥青，加强管理，禁鸣喇叭、车辆减速行驶等、绿化降噪; 是否达到2类和4a类要求; 项目红线35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类；项目红线35m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; /. 固体废物; 路面垃圾; 交环卫部门处理; 资源化、无害化处理; 交环卫部门处理.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 降雨地表径流 | 泥土、SS | 设立隔挡物，加强绿化 | 少量 |
|  |  | 施工废水 | SS | 隔油池和沉砂池处理后循环使用，不外排 | 污废水不外排，不对地表水体造成污染 |
|  | 运营期 | 路面雨水 2198.15m3/d | CODCr、BOD5、 石油类、 SS、 总氮 | 防撞栏、道路两边的边沟收集沉淀后自然排放到附近的沟渠、农灌渠 | 废水不外排，不对地表水体造成污染 |
|  |  | 地表径流 | 有毒有害物质 | 事故池 | 对环境影响较小 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 车辆运输、 土建施工 | 扬尘 | 对临时堆放点做好遮盖、洒水抑尘 | 符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中无组织排放标准的要求 |
|  |  | 施工机械废气、运输车辆尾气 | SO2、CO、NOX等 | 对施工设备、车辆做好保养，使其处于良好工况；禁止尾气污染物超标排放汽车通行 |  |
|  | 运营期 | 机动车尾气 | SO2、CO、NOX等 | 加强管理；加强绿化；空气稀释 |  |
|  |  | 路面扬尘 | 扬尘 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 机械设备 | 机械及设备噪声 | 加强管理。要求夜间、午休严禁使用高噪声设备 | 满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准要求 |
|  | 运营期 | 车辆 | 交通噪声 | 加铺沥青，加强管理，禁鸣喇叭、车辆减速行驶等、绿化降噪 | 项目红线35m外昼间≤60dB、夜间≤50dB；项目红线35m内昼间≤70dB、夜间≤55dB |
| 固体 废物 | 施工期 | 弃土 | 弃土 | 弃渣场堆存 | 对环境影响较小 |
|  |  | 建筑垃圾 | 土沙石、水泥、碎木块等 | 回收利用，不能回收的运至弃渣场 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 路面垃圾 | 一般城市垃圾 | 由当地环卫部门清运 | 不对环境造成明显影响 |
| 生态保护措施及预期效果： 道路建成投入使用后，将加强道路沿线的美化工作，且大埔县县城的交通会更畅顺，社会经济会更繁荣，沿线区域的生态景观会向更好的方向发展。项目施工期对环境的影响随着项目的施工结束而结束，因此从整体而言，对施工现场及周边环境不会有明显的影响。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 大埔县环城大道提升改造工程起点位于大埔县县城，东起宝安大桥（N24°20′39.71″、E116°42′7.96″），西至邓颂鑫大桥（N24°21′5.34″、E116°40′21.39″），项目改造路段总长度约6.03km，规划路幅宽度40米。评价路段总投资22452.73万元，建设周期为10个月。 二、与产业政策相符性分析 本项目为提升改造工程，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）及《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》，本项目不属于限制及淘汰类产业项目，项目的建设符合国家及地方有关法律、法规和政策规定。 三、选址合法合理性分析 根据《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》，“十三五”期间，广东省将加强国省道升级改造，逐步消除交通瓶颈路段和穿越城镇的交通拥挤路段，完善连接交通枢纽，中心镇、旅游景区的公路建设，进一步提升国省道整体通行能力和服务水平。 本项目为城市主干道，提升改造后将极大改善行车条件，改善了区域内民众的出行条件，提高大埔县县城内的通行能力，完善了大埔县道路交通网。因此本次评价项目的建设与《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》相符。 四、区域环境质量现状 1、水环境质量监测结果表明：梅潭河各项水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、III类标准的要求。 2、大气环境质量监测结果表明：项目所在地的环境空气质量各项主要指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3、声环境质量监测结果表明：项目沿线N2敏感点声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）；其余敏感点声环境均符合4a类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 五、项目建设期间的环境影响分析 工程施工产生的废水、废气、噪声对局部地域将会造成一定的环境污染，土石方的开挖等施工项目将可能会产生新的水土流失，其不利影响主要是施工期的短期影响，本评价建议建设单位采取以下措施减免不利影响。 1、施工期废水：可在施工场地建立临时隔油池和沉砂池，经处理后回用于施工场地的冲洗、降尘等；同时做好水土流失防治措施，防止地表径流对附近水体产生污染。 2、施工期扬尘和车辆汽车尾气：对施工运输道路定期洒水，对临时堆存处采取洒水或覆盖篷布等防尘、降尘措施；运输车辆定时清洗、谨慎慢行；严格控制运载量，避免在大风的情况下装卸物料。 3、施工期噪声：合理安排施工时间，禁止在中午12:00-14:00和夜间操作高噪机械，夜间22：00后应停止施工；选择低噪设备，对高噪机械建立简易声屏障（如用塑料瓦楞板等），尽量减少或避免强噪声的设备同时作业；对施工车辆要加强管理，控制运输时间。 4、施工期固废：项目产生的固体废弃物，能够予以回收利用的部分全部卖给废品回收公司，不能够回收利用的部分则清运至指定堆放场堆放；。 5、施工期生态影响：施工期对生态环境影响的作用因素主要为路面开挖、平整等施工活动，区域内无需特殊保护的动植物；在施工结束之后只要加强施工管理，及时的对破坏植被加以补偿和恢复，故对项目施工期对生态的影响较小。 六、项目营运期的环境影响评价 1、水环境影响评价结论 营运期项目自身并不产生污水流，一般路面排水主要来自于雨水对路面冲刷产生的径流，该排水通过道路两边的边沟收集沉淀后自然排放到附近的沟渠、农灌渠。桥梁两端陆域各设置1座事故池，事故池具有隔油、沉淀、贮存事故径流的功能，避免其直接进入水体。 2、大气环境影响评价结论 道路工程投入使用后，对大气环境的影响主要来源于汽车外排尾气和交通运输路面二次扬尘，主要含CO、THC、NO2等。汽车尾气和二次扬尘的产生量较低，经大气稀释和扩散作用，浓度会大大降低对环境空气质量产生一定影响。若加强管理，并在道路两侧设置绿化，项目营运期对周围大气环境的影响较小。 3、声环境影响评价结论 项目主要噪声源主要是：路面上行驶机动车产生的噪声，由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成。项目沿线敏感点基本采用自然通风窗，通过采取加强管理，尽量避免出现塞车现象，以减少产生噪声污染的机会；禁鸣喇叭、车辆减速行驶等措施，经绿化吸收、距离衰减等各项综合措施进行处理后，距道路红线35m外各敏感点处噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，距道路红线35m内各敏感点处噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，对周围敏感点和声环境影响较小。 4、固体废物环境影响评价结论 本项目建成使用后本身并不产生固废，但经过的车辆和行人会丢弃一些垃圾，这些垃圾由环卫部门定期清扫，不会造成环境的不良影响。 5、生态环境影响评价结论 道路建成后，应及时恢复道路两侧被破坏的植被。加强分隔带绿化，多层结构，不能采用单一物种或草地绿化，建议种植乡土植物，选用降噪、抗尾气污染物的物种。 6、社会环境影响评价结论 本项目的建设可推动区域经济发展，改善路网布局，适应交通量发展。同时，也提高居民的生活质量。 七、建设项目环保可行性结论 通过对项目选址所在区域的实地调查、环境质量现状监测与评价及项目对周围环境影响分析表明，在建设单位落实“三同时”制度和实现本环评报告中提出的各项环保措施和建议的前提下，道路建成后在正常情况下运行，对环境的影响是可以接受的。 总之，只要建设、管理单位切实做到本报告中提出的各项环保措施和建议，认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并遵守有关的环保法律法规，则从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。 八、建议及措施 建议建设单位在施工期，加强施工管理和监督，将污染防治措施务必落实，以减少对各个敏感点、水环境、大气环境以及生态环境等的不利环境影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目水、气、声监测布点图 附图3项目敏感点分布图 附图4 饮用水源保护区图 附件1 项目委托书 附件2 社会信用代码 附件3 建设用地规划许可证 附件4 建设项目选址意见书 附件5 项目可行性研究报告批复 附件6 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地面水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

图例

项目红线

比例尺1    2000m

梅潭河

梅潭河

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  项目水、气、声监测布点图

邓颂鑫大桥

宝安大桥

大兴大桥

图例

项目红线

4a类区域范围

比例尺1    200m

梅

潭

河

梅潭河

旧田

龙岗村

古城村

下寨

新寨村

新村

上寨

黎家坪村

# 附图3  项目敏感点分布图

项目红线

项目红线

# 附图4  饮用水源保护区图

# 附件1：项目委托书

委 托 书

广州材高环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理办法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》等环保法律、法规的规定。我单位现委托你单位编制《大埔县环城大道提升改造工程环境影响报告表》。

我司将按环评要求提供相关背景资料，并对本报告表提供的资料的真实性负责。

特此委托

大埔县住房和城乡规划建设局

2017年10月15日

# 附件2：社会信用代码

# 附件3：建设用地规划许可证

# 附件4：建设项目选址意见书

# 附件5：项目可行性研究报告批复

# 附件6：监测报告