编号：

# 建设项目环境影响报告表

项目名称：        大埔县农贸市场 EPC 项目

建设单位：（盖章） 大埔县住房和城乡规划建设局

编制日期：二〇一八年一月

国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目环境影响报告表	1

《建设项目环境影响报告表》编制说明	2

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

环境质量状况	16

评价适用标准	19

建设项目工程分析	22

项目主要污染物产生及预计排放情况	32

环境影响分析	33

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

结论与建议	45

附图1  项目地理位置图	51

附图2  项目平面布置图1	52

附图3  项目平面布置图2	53

附图4  项目四至情况	54

附图5  项目周边敏感点分布图	55

附图6  项目地表水、大气、噪声监测点位图	56

附件1  委托书	57

附件2  建设单位统一社会信用代码证书	58

附件3  建设项目选址意见书	59

附件4  建设用地规划许可证	72

附件5  规划红线图	74

附件6  地表水、环境空气、厂界噪声监测报告	75

附件7  可行性研究报告批复	83

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 大埔县农贸市场 EPC 项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 大埔县住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘剑涛 |  |  | 联系人 | 刘先生 |  |
| 通讯地址 | 广东省梅州市大埔县湖寮镇虎山路246号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0753-5524435 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 514299 |
| 建设地点 | 大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 大埔县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 埔发改[2017]99号 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | F5223（果品、蔬菜零售） F5224（肉、禽、蛋、奶及水产品零售） |  |
| 占地面积（m2） | 10393 |  |  | 建筑面积（m2） | 7167.22 |  |
| 总投资 (万元) | 8405.79 | 其中:环保投资 (万元) |  | 100 | 环保投资占总投资比例 | 1.19% |
| 评价经费(万元) |  | 预计投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |
| ## 工程内容及规模 一、项目由来 为配合大埔县县城城区的开发建设，加快大埔县的可持续发展，为县城城区域整体竞争力的提升发挥作用，大埔县住房和城乡规划建设局拟在大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下新建“大埔县农贸市场 EPC 项目”（以下简称“本项目”）。本项目所在地西北侧约 400 米为规划总建筑面积 60 多万平方米 3500 多户的锦绣山水城，商业需求量大，且环城大道与大埔大道属于城市主干道，人流量大，本项目建成后，农贸市场的商业潜力巨大，能很好的为周边商住小区居民生活提供日常便利。本项目的实施，将使县城城区的配套设施更加发达和完善。本项目用地中心地理坐标：N24°20'37.16"、E116°40'29.22"，详见附图1。项目总投资8405.79万元，项目总占地面积10393m2，建筑占地面积4246.26m2，总建筑面积7167.22m2。 本项目在建设过程中和建成投入使用后，可能会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的有关要求，大埔县住房与城乡规划建设局委托广州材高环保科技有限公司担本项目的环境影响评价工作。环评单位在接受委托后，进行了现场踏勘，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，确定本项目为“四十、社会事业与服务业中第114批发、零售市场中的营业面积5000平方米及以上”，属于编制报告表的类别。因此，判定其环评类别为报告表形式。并根据建设单位提供的相关批文资料，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要建设内容与建设规模 1、主要建设内容 本项目建设位于大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下，北临大埔县县城污水处理厂。项目总占地面积10393m2，总投资8405.79万元，建设农贸市场一座，总建筑面积7167.22m2，同时配套建设垃圾中转站、绿化等设施，该项目主要功能为农贸市场。建设内容及主要经济技术指标见下表1。 表1 建设项目主要经济技术指标 项目; 数量; 单位; 备注. 用地红线; 10393; 平方米; --. 总建筑面积; 7167.22; 平方米; --. 计容总建筑面积; 7167.22; 平方米; --. 其中; 农贸市场; 6989.38; 平方米; --. 垃圾中转站; 177.84; 平方米; --. 建筑基地面积; 4246.26; 平方米; --. 建筑密度; 40.86; %; --. 绿地面积; 3117.9; 平方米; --. 绿地率; 30.00; %; --. 容积率; 0.69; %; --. 停车位; 104; 辆; --. 桥梁; 650; 平方米; 预制空心板桥. 项目各建筑物分布情况见下表2。 表2 项目各建筑物分布情况一览表 建设内容; 建筑面积 （m2）; 占地面积 （m2）; 所在层数; 层高（m）; 功能用途. 办公室; 480; 360; 1、2; 一层7.5，二层6; 行政办公. 公共厕所; 240; 160; 1、2; 一层7.5，二层6; 大小便. 生鲜超市; 630; 315; 1、2; 一层7.5，二层6; 售卖生鲜. 卸货区; 144; 144; 1; 7.5; 卸货. 值班室; 80; 80; 1; 7.5; 值班. 设备用房; 80; 80; 1; 7.5; 放置设备. 消防控制室; 67.2; 67.2; 1; 7.5; 消防总控. 会议室; 120; 120; 1; 6; 开会. 档案室; 80; 80; 1; 6; 存放档案. 交易区; 2200; 2200; 1; 7.5; 蔬果交易. 水产区; 50; 50; 1; 7.5; 水产品交易. 垃圾转运站; 177.84; 177.84; 1; 7.5; 暂时停放垃圾. 2、交易规模及主要交易产品 本项目主要交易产品为蔬菜、水产品以及其他肉类食品等。 表3 交易规模及产品方案 序号; 产品名称; 单位; 年交易量（t）. 1; 蔬菜; t; 365. 2; 水产品; t; 73. 3; 其他肉类; t; 1000. 3、公用及辅助工程 根据建设单位提供资料，本项目公用及环保工程见表4。 表4 项目公用及环保工程 工程名称; 工程内容; 设计能力/污染物; 备注. 公用工程; 桥梁; 面积：650m2; 新建一座桥梁以缓解因农贸市场建成后人流量增加所带来的交通拥堵. 供水工程; 用水量：19558.82t/a; 市政管网供水. 供电工程; 用电量：50万千瓦时; 本项目从市政电网引进一条 10KV 高压电源线路作为正常电源，所有用电负荷等级为三级。. 排水工程; 污水量：13887.35t/a; 雨污分流，水产区污水经隔油池、调节池、SBR工艺处理后排入市政污水管网，生活污水经调节池、SBR工艺处理后排入市政污水管网，雨水排入市政雨水管网. 停车位; 个数：104个; 建设露天停车位104个方便市场人员和顾客停放车辆. 环保工程; 废水处理; 隔油隔渣池; 水产区污水经隔油隔渣池预处理后与冲洗废水、生活污水汇合进入自建污水处理设施，处理达到进水标准后排入市政污水管网进入大埔县污水处理厂，达标后排入梅潭河。. 过滤池、调节池、SBR. 废气处理; 车辆废气; 露天停车场，设置一定量的绿化带阻隔，自然扩散. 恶臭; 定时清理、转运垃圾，交易区建设排风系统. 固废处理; 生活垃圾; 收集至垃圾转运站，由环卫部门处理. 废弃农产品; 与相关单位合作进行回收产能，不能回收的清理集中至垃圾转运站，交由环卫部门处理. 4、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，项目拟定员230人，其中30人为市场管理人员，200人为市场经营人员和超市工作人员，市场开放时间为每天上午6点至晚上8点，中间不休息，年开放天数为365天，全年运转。 5、项目公用工程 （1）给水 给水方案： 本项目采用城市自来水作为给水水源，由项目用地北侧引入两根 DN150 的水管在建 筑周围连成布环状管网，供市场内人员生活、冲洗市场等。本项目年用水量约为19558.82t （2）排水 排水方案： 本项目最大日用水量为 53.6m3 /d，室内为雨、污分流制，室内生活污水采用生活污水、地面冲洗废水与水产区废水、宰杀污水分流制；宰杀污水和水产区废水经隔油隔渣池处理后与生活污水、冲洗废水汇合进入自建污水处理系统，处理达到大埔县县城污水处理厂进水标准后排入市政污水管网到达大埔县污水处理厂，处理达标后排入梅潭河。室外雨水用雨水口收集汇入雨水排水管网，再集中排入市政雨水排水系统。 排放量：本项目最高日污水量为38.05m3/d。 6、用能规模 本项目用电负荷等级为三级，供电电压10kV，变电压380/220V，电源来自市政电网，主要耗电设施为宰杀区宰杀机器、排风设施及商业区照明用电。用电量为50万千瓦时每年。 7、其他公用工程 （1）桥梁 新建 1 座宽 13 米、长 50 米的桥梁；其中，预制空心板桥面积 650 平方米，引桥 300 平方米。 （2）露天停车位 建设露天停车位104个，占地面积1300m2。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设地点位于大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下，原有用地为空地，无主要原有污染情况存在。周围主要有一座肉联厂和少量民居（拟拆），项目北面400米处为大埔县污水处理厂。 表5 项目周围现有工业污染源情况 序号; 企业名称; 污染种类; 主要污染物. 1; 大埔县肉联厂; 废水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷. 废气; SO2、NOX. 固废; 皮、毛. 本项目周围情况具体如下： 项目东面现状（隔着双坑水，大埔县肉联厂） 项目西面现状（少量待拆民居） 项目北面现状（空地，远处是大埔县污水处理厂） 项目南面现状（山地） 双坑水 拟建污水处理站处 从目前区域情况来看，与本项目有关的原有污染情况主要是肉联厂的废水、废气与固废。 本项目用地目前排放的主要污染物包括： （1）废气污染物主要有二氧化硫、氮氧化物，肉联厂各个产污环节均采取有效废气处理措施，在严格执行环评文件要求的环保措施后，保证废气污染物能够达标排放。 （2）肉联厂主要废水为宰杀废水和生活污水，宰杀废水和生活污水经企业自身预处理后进入大埔县污水处理厂统一处理后达标排放，经双坑水进入梅潭河。 （3）肉联厂主要固废为一些动物内脏以及动物皮毛，都由环卫人员集中收集转运至垃圾填埋场填埋。 据调查，项目建设地目前尚没有明显的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 梅州市位于广东省东北部，东部与福建省武平县、上杭县、永定县、平和县交界，南部与广东省潮州市潮安区和饶平县、揭阳市揭东区和揭西县、汕尾市陆河县毗邻，西部与广东省河源市龙川县和紫金县接壤，北部与江西省寻乌县相连。介于东经115°18 ′~116°56′，北纬23°23′~24°56′之间。市中心位于东经116度6分，北纬24度33分。管辖梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县等五县两区，并代管兴宁市。 大埔县（ dà bù xiàn）是广东省梅州市辖县。地处广东省东北部，韩江上游，在北纬 24°01′~24°41′、东经 116°18′~116°56′之间，东北紧靠福建省平和县、永定县，东南连接潮州饶平县，西依梅县，南邻丰顺县。全县总面积 2467 平方公里。 项目位于大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下，北临大埔县县城污水处理厂，地理位置优越。 2、地形地貌 梅州市地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和灰岩六大岩石构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌类型。全市山地面积占 24.3%；丘陵及台地、阶地面积占 56.6%；平原面积占 13.7%；河流和水库等水面积占 5.4%。 大埔地处亚热带，靠近南海，四周高山环绕，中间低山、丘陵广布，略似不平坦的 一块盆地。县境山脉为北南走向，四周高，中间低，层峦起伏，千岩万壑，纵横交错，海拔千米以上的山峰有 27 处，均散布于四周边陲，最高峰为西南部的明山嶂银窿顶，海拔 1357米，最低处是高陂黄竹居的韩江岸，海拔 26 米。中部丘陵广布，海拔 500 米以上的中低山约占 10%，海拔 100～500 米之间的高中丘约占 80%，海拔 100 米以下的低丘、小盆地约占 10%。 3、气候气象 梅州市属亚热带季风气候区，是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带。以大埔县茶阳经梅县区松口、蕉岭县蕉城、平远县石正、兴宁市岗背为分界线，平远、蕉岭、梅县区北部为中亚热带气候区，五华、兴宁、大埔和平远、蕉岭、梅县区南部为南亚热带区。 梅州市各县（市）年平均气温在20.9～21.2℃之间，其中以7~8月份气温最高，最热月平均气温28.3℃~28.5℃，最冷月平均气温为10.3℃~10.9℃.平均日照时间为1710-2002小时，日照时数年际变化大，多寡可相差一倍以上，最多年份日照时数为2100~2650小时，最少年份只有1364~1690小时。每年10月至次年3月盛吹偏北风，4至9月多吹东南风，致使冬季干燥，夏季湿热多雨，年平均风速0.7~2.5m/s，大风天气不常出现，但每年都有因热带气旋造成的雷雨大风。 全市各县（市）年总雨量在 1483.5～1698.3毫米之间，雨量充沛，季节性变化亦大，4~9月是雨季，10月至次年3月是旱季，暴雨不多，但市内山丘广布，集水面积较大，河流弯曲狭小，泄洪能力一般，加上局部降雨大，暴雨会造成河水泛滥、洪涝成灾、山体滑坡等自然现象。 大埔县在季风交替影响下，具有亚热带季风气候特点，即四季温和、雨热共季、夏长冬短。同时，季风和地形、地势作用，使县境具有山间盆地的气候特征：风力微弱（年平均风速小于 1 米/秒）；秋、冬、春多雾（全年各月相对湿度变化小，仅±5%）；年雨量偏少（80%保证率为 1131.6 毫米），年际变化大，雨、旱季明显，季节分布不均；还有春寒（多阴霾）、夏热（多酷暑）、秋凉（温差大）、冬冷（有霜冻）等现象。 4、水系及水资源 梅州市水资源丰富，境内多年平均降雨量250.3亿立方米，多年平均径流量128.7亿立方米，产水量259.7亿立方米，水力资源理论发电量77.5万千瓦，地下温泉多、水温高、水量大，还有丰富的矿泉水资源。梅州市大小河流有43条，属韩江水系。主要河流有琴江、五华河、宁江、石窟河、松源河、梅江、韩江。 大埔县水力资源丰富，雨量充沛。境内梅江，汀江汇合成韩江。梅江发源于陆河和紫金交界的乌突山，汀江发源于福建境内的武夷山，两江在大埔县三河坝汇合后称韩江，为广东省四大河流之一。“山中山”的大埔县内江河交错、溪流纵横。流经大埔境内的梅潭河，全长 83 公里多。河上已有 9 家国营、集体、私企电站，成为大埔水电的一大“主力”。该河发源于福建省平和县的葛竹山麓，流经大埔县的大东、枫朗、百侯等镇，流域集雨面积 1603 平方公里。 5、自然资源 梅州市地下资源丰富，矿产资源有煤、锰、石灰石、大理石、铁、钨、铅、锑、铜，矿藏主要有煤、石灰石、瓷土、锰、铁、稀土等，有储量小种类多的特点，多数已有开采。其中以铜的储量丰富、品位高而颇负盛名。 大埔县矿产资源主要有铁、镍、铅、锌、钨、钼、锡、铜、金砂等金属矿；有磷、水晶石、长石、石英石、瓷土、紫砂陶土等非金属矿。瓷土储量4.2亿吨，紫砂陶土储量超1亿吨。 6、植被、生物多样性 大埔县主要植物有：农业主种水稻，兼种红薯、小麦、黄豆、花生、烤烟、甘蔗、黄豆、黄麻等。土特产有茶、柿、柑桔、沙田柚（金柚）、龙眼、三华李、仙人草等。县内丘陵山地植被主要树种以马尾松、竹、桉树、荷树、台湾相思、潺槁树、朴树、羊蹄甲和苦楝等。土质肥沃，植被较好。森林、水力、矿产（煤炭、锰铁矿为主）资源丰富，大部分尚未开发利用，有较好开发前景。在项目所在地，当地野生动物主要是低山丘陵的爬行类，两栖类、小型兽类和普通小鸟。 项目所在区域无国家、省市政府颁布保护的树种和野生动物分布。

## 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） - 行政区划 梅州市位于广东省东北部，地理位置坐标为北纬 23°23′～ 24°56′ ，东经115°18′～116°56′之间。地处闽、粤、赣三省交界处。辖梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县，代管兴宁市。总面积 15876.06 平方公里。大埔县全县辖14个镇(湖寮、百侯、枫朗、大东、高陂、光德、桃源、大麻、三河、银江、洲瑞、茶阳、西河、青溪)和丰溪林场，镇、场下设256个村委会(居委会)，其中村委会245个、居委会11个。 - 经济发展 2016年大埔县全县生产总值80.99亿元，比增9.3%，增幅排在全市第一。固定资产投资59.6亿元；全社会消费品零售总额49.1亿元，比增10.1%；外贸进出口总额2.88亿美元，比增9.11%，增幅排在全市第三。本级一般公共预算收入9.6亿元，比增17.3%，增幅排在全市第二；本级一般公共预算支出35.5亿元，比增9.45%。 经济运行的主要特征如下： （1）现代农业加快发展。大埔县2016年新种植蜜柚1.01万亩、茶叶0.51万亩，新培育省市县龙头企业29家、农民专业合作社27家、家庭农场43家。顺兴股份成功在“新三板”挂牌上市。成功创建省级出口蜜柚质量安全示范区，全国绿色食品原料(10万亩大埔蜜柚)标准化生产基地项目通过验收。大埔乌龙茶获得国家农产品地理标志登记保护。全县农村土地经营权确权登记颁证工作扎实推进。建立村级土地流转服务组织245个，全县农村土地流转面积2.37万亩。投入5923万元，完成3.23万亩农业综合开发和1.4万亩高标准基本农田建设。全县农村居民可支配收入11475元，比增10%。 （2）实体经济稳步提升。大埔县2016年规模以上工业增加值13.96亿元，比增19.3%，增幅排在全市第一。电力、陶瓷产业发展壮大，电力工业税收1.96亿元，比增98.5%。陶瓷销售收入20.3亿元，比增7.07%，税收1.3亿元；大埔青花瓷被认定为国家地理标志产品，培育注册陶瓷自主品牌66个。“两园四小区”建设有序推进，广州海珠(大埔)产业园区入园企业达29家；三河电力能源产业园区大埔电厂两台机组建成发电，实现产值8.4亿元；县城科技工业小区、桃源陶瓷工业小区、茶阳食品工业小区和枫朗矿业建材小区建设扎实推进。实施创新驱动战略，新增省市县级工程技术研究开发中心4家，专利申请量达239件。深入实施乡贤回归投资兴业工程，全县引进项目43个，计划投资总额96.62亿元，已投入资金16.23亿元，分别占市下达任务的241%和101%。 （3）发展环境日臻优化。全力以赴推进59项重点项目建设，累计完成投资54.5亿元，占年度投资计划的101%。完成交通基础设施建设投资6.74亿元，动工建设大潮高速(含大漳支线)，大丰华高速公路前期工作有序推进；完成西岩山旅游公路、陂寨移民安置点主干道工程、X961线茶阳至三河路面大修二期工程、10条段县乡公路生命安全防护工程和60公里新农村公路硬底化改造；县城过境公路、高陂赤山至留田段过境公路、S222线桃源至食饭溪段公路改造工程扎实推进。高陂水利枢纽工程全年完成投资13.08亿元，征地拆迁和6个移民安置点规划建设有效推进。投入2.62亿元，加快推进重点水利项目建设。完成茶阳等14个镇小型农田水利重点县和23宗村村通自来水工程建设；改建塘坝(山塘)7宗，灌区渠道加固15宗34.2公里；修复水毁水利工程78处，维修巩固治理水土流失4.5平方公里。投入7900多万元，完成新建供电配网工程建设。推进信息基础设施建设，新建、改造356个4G站点，投放WiFi热点3000个。 （4）综合实力不断增强。全县生产总值80.99亿元，比增9.3%，增幅排在全市第一。固定资产投资59.6亿元；全社会消费品零售总额49.1亿元，比增10.1%；外贸进出口总额2.88亿美元，比增9.11%，增幅排在全市第三。本级一般公共预算收入9.6亿元，比增17.3%，增幅排在全市第二；本级一般公共预算支出35.5亿元，比增9.45%。 （5）文化旅游繁荣发展。新增市级文物保护单位5处、非物质文化遗产3项，4人被定为省级非物质文化遗产项目代表性传承人。完成韩江(大埔)客家文化旅游特色带规划，23个旅游项目建设加快推进，北塘乡村旅游区被评定为国家3A级旅游景区。完成18个休闲农业与乡村旅游点项目规划编制。百侯名镇旅游区、泰安楼客家文化旅游产业园和张弼士故居旅游区提升改造工程加快推进。大埔入选省首批全域旅游示范区创建名单，三河镇获评省休闲农业与乡村旅游示范镇，梅州赞粄(老鼠粄、算盘子、笋粄)获“中国金牌旅游小吃”称号，打造了8间“大埔小吃”品牌示范店。成功举办2016年南粤古驿道定向大赛“大埔•百侯站”赛事。全县接待游客538.1万人次，旅游收入30.16亿元，分别比增22.6%和26.2%。 3、交通设施 航空： 梅州市境内有可起降波音737飞机的梅州机场，正在进行扩建。扩建后将开通至国内40多个城市的航班，包括梅州-高雄的直航包机。 公路： 汕梅高速公路、梅河高速公路、天汕高速公路城东-广福段、环城高速城东-城北-扶大-江南段、兴畲高速公路等全线相继建成通车，使梅州融入珠三角的经济快车道，由梅州至广州、深圳只需3-3.5个小时。同时，梅龙（梅州-龙岩）高速（梅大高速公路及其东延线·）已开工建设；梅漳（梅州-福建漳州）高速公路已获国家立项即将开工建设。五华县华阳镇-梅州市梅县区畲江镇，环城高速三角-城东段，梅平（梅州-平远）正在争取获得广东省的立项。每百平方公里公路密度居全省山区市前列。全市基本实现市到县（市/区）1小时交通圈、县（市/区）到镇通三级以上水泥路、行政村村址基本实现通水泥路、300人以上自然村的交通状况得到改善。 航运： 航道建设和管理维护、港口码头建设也得到重视和加强，梅江、汀江航道整治工程全面推进，韩江干流三河坝以下航道整治工作立项前期准备工作已完成。 铁路： 广梅汕铁路（广州-梅州-汕头）和梅坎铁路（梅州- 福建坎市）建成通车并开通了货运和客运后，鹰梅（鹰潭－梅州）铁路进入了预可行性研究阶段，这有助于推动梅州加快连接珠三角、长三角两大经济圈。 4、教育、医疗以及公共服务事业 大埔县坚持教育优先发展，启动广东省推进教育现代化先进县创建工作，实验中学、大埔三小扩建工程有序推进，投入1600多万元实施教育装备工程。各类教育均衡发展，九年义务教育阶段巩固率97.2%，高中阶段毛入学率95.45%。加快创建省卫生强县，县人民医院感染科大楼建成投入使用、完成新住院大楼装修工程，三河镇等8间卫生院标准化建设加快推进，完成33间村卫生站规范化建设。基层医疗卫生机构综合改革基本完成，县级公立医院综合改革扎实推进。完成县公共图书馆数字图书馆和县文化馆建设，建成农村文化俱乐部23个。建成县城城北社区体育公园和一批村级公益性体育小广场，大埔小学被评为全国青少年校园足球特色学校。深入推进“平安大埔”建设，严厉打击各种违法犯罪活动，社会治安持续稳定。加强网络舆情监管，完善网上信访平台建设，畅通信访渠道。建成县级多功能应急指挥平台和突发事件预警信息发布中心。安全生产形势持续稳定，县党政领导班子在全市安全生产责任制考核中被评为优秀等次。“全面两孩”政策顺利实施。粮食生产安全稳定。国防动员、人民防空、兵员征集和双拥等工作扎实推进。新闻出版、工会、妇女儿童、残疾人、老龄、慈善等事业取得新进步，物价、外事侨务、机构编制、人事人才、供销合作、住房公积金管理、打私、打假、应急、经协、档案、方志、宗教、气象等工作取得新成绩。 5、历史文化与文物保护设施 大埔民间艺术丰富，是“中国民间艺术之乡——花环龙之乡”“中国民间文化艺术之乡——广东汉乐之乡”。大埔是革命老区，是广东省首个中央苏区县。大埔县是“全国文明县城”“全国文化先进县”，百侯镇、茶阳镇、三河镇是“中国历史文化名镇”,百侯镇侯北村是“全国文明村”。大埔钟灵毓秀，人杰地灵，“父子进士”(饶相、饶与龄)，“一腹三翰林”(杨缵绪、杨黼时、杨演时)，“兄弟三将军”(范汉杰、范剑江、范作人)，一县同期“四位省主席”(罗卓英、吴奇伟、范汉杰、赵公武)，“父子两总理”(李光耀、李显龙)被传为佳话，更有中国民族工业之父张弼士、中国首任驻日公使何如璋、中国共产党早期革命活动家罗明、中山大学首任校长邹鲁、首届感动香港十大人物之一的田家炳和现代著名作家杜埃、碧野以及“两院”院士郑度、饶芳权、杨文采、邱冠周、蒲慕明等杰出人物，素有“文化之乡”美称。 大埔主要旅游景点有全国红色旅游经典景区“八一”起义军三河坝战役烈士纪念园，全国重点文物保护单位“父子进士”牌坊，2个国家AAAA级旅游景区(泰安楼客家文化旅游产业园、百侯名镇旅游区)，7个国家AAA级旅游景区(西岩茶乡度假村、大东坪山梯田旅游区、张弼士故居旅游区、富大陶瓷工业旅游区、三河坝战役纪念园、青溪江畔人家休闲度假区、李光耀祖居旅游区)，全国最早建成的三河中山纪念堂，明朝兵部尚书翁万达墓，客家民居大东花萼楼，茶阳古镇，广东省丰溪自然保护区，粤东名胜万福寺，双髻山省级森林公园，五虎山省级森林公园，田家炳祖居拱辰楼等，是“中国十大文化休闲基地”“中国特色旅游休闲度假胜地”“全国休闲农业与乡村旅游示范县”“十佳中国最美的小城”“中国绿色生态、蜜柚示范县”“中国深呼吸小城100佳”“中国最美丽县”。 6、大埔县污水处理厂概况 大埔县污水处理厂于2014年1月正式建成二期工程并投运，总处理规模扩增到2.0万t/d，占地面积13000m3。污水处理厂采用氧化沟处理工艺，工艺流程见下图1。 工艺解析 1、A/A/O微孔曝气氧化沟工艺：A/A/O微孔曝气氧化沟工艺将A/A/O活性污泥法和氧化沟除磷法有机的结合在一起，并在氧化沟基础上，引入了微孔曝气，同时改进曝气设施布置方式，使总氧转移量增大，有效地解决了提高氧利用率降低能耗问题。此外，在氧化沟的推流方式上，由于采用了潜水推进器，由叶轮产生的水流推动直接作用在水中，被推动的水流由下层传递，而大部分的动能变成热能散失入空中。从而减少了能量消耗，从一般的表曝形式推流所需额定能耗5～8W/吨水降至1～2W/吨水。 2、污泥浓缩工艺：本工程污泥浓缩工艺采用机械浓缩-机械脱水的处理方式，通过采用污泥浓缩脱水一体化成套设备，无大面积的污泥敞开式建筑物，污泥浓缩时间较短。 3、污泥稳定工艺：一般认为污水处理厂规模在15-20万m3/d以上时进行污泥消化处理采是经济的，鉴于本工程处理规模较小，且采用生物除磷脱氮的污水处理工艺，污泥负荷较低，泥龄相对较长，污泥性质比较稳定，剩余污泥量较少，可以取消污泥稳定消化。 4、污泥最终处理：将剩余污泥的含水率降低，以方便运输，最终处置在大埔县垃圾填埋场。 污水处理厂进水控制标准为其自设标准，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严格者，排放到梅潭河。

环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、功能区划 本项目选址所在地环境功能属性如下表6。 表6 项目所在地环境功能属性 编号; 功能区类别; 功能区分类; 执行标准. 1; 地表水功能区; Ⅲ类水体; 梅潭河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 双坑水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 大气功能区; Ⅱ类区; 该区域大气环境质量全年大部分时间达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的Ⅱ级标准. 3; 环境噪声功能区; Ⅱ类区; 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的Ⅱ类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景保护区（市政府颁布）; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 自然保护区; 否. 8; 污水处理厂纳污范围; 是（大埔县污水处理厂）. 9; 是否两控区; 否. 2、地面水环境质量现状 大埔县污水处理厂废水接纳水体是梅潭河，该河段水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，项目东面有双坑水，同样执行Ⅲ类标准。本评价委托深圳市惠利权环境检测有限公司于2017年10月27日对本项目有关地表水进行监测，监测布点及监测报告详见附图6和附件6，监测结果见下表。 表7 地表水水质监测统计结果 单位：mg/L（pH除外） 位置; 水温(℃); pH; NH3-N; CODcr; 表面活性剂; BOD5; DO; 磷酸盐; SS*; 动植物油. W1-双坑水; 22.1; 6.50; 0.229; 14; 0.005L; 3.9; 5.2; 0.18; 19; 1.22. W2-梅潭河; 22.5; 6.20; 0.135; 13; 0.005L; 3.7; 5.3; 0.02; 16; 1.35. III类水质标准; --; 6~9; ≤1.0; ≤20; ≤0.2; ≤4; ≥5; ≤0.2; ≤30; --. 备 注：“L”表示检测结果小于该方法检出限。. 注：1、SS*：参考《地表水资源质量标准》（SL 63-94）三级标准。 从上述水质监测数据来看，各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、环境空气质量现状 本项目位于大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下，项目所在地属二类功能区，现状环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本评价委托深圳市惠利权环境检测有限公司于2017年10月27日对本项目有关环境空气进行监测，监测布点及监测报告详见附图6和附件6，监测结果见下表。 表8 项目所在地环境空气质量现状监测结果 监测项目; 检测结果（mg/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. G1-项目所在地; G2-西湖公园西门. SO2小时平均; 0.0175; 0.0155; 0.5. NO2小时平均; 0.0275; 0.026; 0.15. CO小时平均; 7.0; 6.95; 10.0. PM1024小时平均; 0.027; 0.031; 0.15. 监测结果表明，项目所在地环境空气SO2、NO2、CO、PM10各项监测指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 4、声环境质量现状 本项目所在地属于2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准(昼间≤60dB、夜间≤50dB)。本评价委托深圳市惠利权环境检测有限公司于2017年10月27日对本项目四周边界进行噪声监测，监测布点及监测报告详见附图6和附件6，噪声现状监测结果见下表9： 表9 声环境质量现状监测结果 单位（dB） 监测点位; 2017年10月27日; 2017年10月28日; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1-项目东面边界外1m; 45.7; 39.2; 45.5; 39.7; ≤60; ≤50. N2-项目南面边界外1m; 52.3; 42.1; 52.6; 42.3. N3-项目西面边界外1m; 45.7; 39.5; 45.4; 39.6. N4-项目北面边界外1m; 46.0; 40.3; 45.8; 40.2. 从监测结果看出，项目各面边界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

## 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 1、水环境保护目标 项目所在地双坑水河段水质应符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，梅潭河河段水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。项目建设过程中及建成以后应不会对所在地水环境产生大的影响。 2、环境空气保护目标 确保评价范围内的环境空气质量不因本项目的建设而超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。确保项目周边大气环境不因本项目建设而受到明显的影响。 3、声环境保护目标 保护农贸市场周边声环境，使其环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境保护目标 保护农贸市场周围的生态环境，搞好周边绿化，不因本项目的建设而受影响。 5、环境敏感目标 环境敏感目标见表10。 表10 环境敏感目标情况表 序号; 敏感目标; 方位及距离; 规模; 保护目标. 1; 锦绣山水城; 北面400米; 约1000人; 大气二级. 2; 西湖公园; 北面510米; 100-300人/天; 大气二级. 3; 大安村; 南面550米; 约300人; 大气二级. 4; 山下子村; 东北面800米; 约200人; 大气二级. 5; 梅潭河; 北面810米; /; 地表水Ⅲ类. 6; 双坑水; 东面50米; /; 地表水Ⅲ类.

# 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、水环境：项目受纳水体梅潭河河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目附近双坑水水质也执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表11 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L，pH除外 污染物; 水温(℃); pH; NH3-N; CODcr; BOD5; DO; 总磷; SS*; 石油类. III类水; --; 6~9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≥5; ≤0.2; ≤30; ≤0.05. 注：*地表水的悬浮物参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 - 大气环境：二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准： 表12 《环境空气质量标准》（单位：μg/m3） 污染物; 取值时间; GB3095-2012 二级标准. PM10; 年平均; 40. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. SO2; 年小时平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. - 声环境：属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准级别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 |  | 1、废水 项目污水执行大埔县污水处理厂进水标准，详见下表；大埔县污水处理厂排放废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中严的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准之A标准严格者，相关排放标准详见表14。 表14 项目废（污）水排放标准 单位：mg/L，pH除外 项目; 污水排入市政管网执行大埔县污水处理厂进水标准; 大埔县县城污水处理厂执行的 水污染物排放标准. pH; 6～9; 6.0～9.0. CODCr; 250; 50. BOD5; 120; 10. SS; 240; 10. 氨氮; 35; 5（8）*. 总磷; 3.8; 0.5. LAS; /; 0.5. 动植物油; /; 1. 注：“*”括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 施工过程产生的扬尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中无组织排放标准；营运期市场内及垃圾转运站恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放标准，无组织排放废弃物浓度应不超过废弃物无组织排放周界外浓度最高点监控浓度限值，详见下表15。 表15 项目大气污染物排放标准 项目; 标准类别; 污染物; 无组织排放监控浓度 mg/m3. 施工期; 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001); 颗粒物; 1.0. SO2; 0.4. NOX; 0.12. 营运期; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度 （无量纲）; 20. 3、噪声 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599- 2001）》及其2013年修改单。 |
| 总量控制标准 |  | 项目废水排入大埔县污水处理厂的污水总量控制指标详见下表16： 表16 项目污染物总量控制一览表 项目; 控制因子; 建议设置总量指标. 废水; 废水总量; 13887.35t/a（38.05m3/d）. CODcr; 3.472t/a. 氨氮; 0.302t/a. |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程简述（图示） 扬尘、 图1 项目工艺流程及产污节点图 1、施工期 （1）土地平整 建设项目护围挖土及基础工程主要为场地的平整及将施工场地周围围挡挖方。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）建筑施工 建设工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。 该工段工期较长，主要污染物为扬尘、搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工。 本工段时间较短，使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 2、营运期 建设项目为农贸市场项目，项目建成后主要为肉类、禽类以及蔬菜瓜果等产品的销售活动。 建设项目营运期产生的主要污染物包括： （1）废气 建设项目运营期的废气主要为农贸市场交易区蔬菜瓜果等腐烂异味、活禽宰杀区、垃圾转运站、公厕的恶臭异味、家禽区的腥味废气、汽车尾气。 （2）废水 建设项目废水主要是家禽宰杀废水、农贸市场地面冲洗废水、农贸市场工作人员以及摊户生活用水。 （3）固体废物 建设项目农贸市场产生的固体废物为农贸市场废弃物、废动植物油、栅渣以及生活垃圾。 （4）噪声 建设项目运营过程中，对周围环境保护目标产生影响的噪声源主要来源于社会噪声、公用设施噪声、机动车噪声和货物装卸噪声。 主要污染工序 一、施工期主要污染源 施工操作主要包括主体工程地基、主体工程的建设和装修、附属设施的建设以及场地的平整绿化等。施工期产生的污染物主要有噪声、废气、污水、建筑固废等。项目施工人员约为50人，施工期相关污染源依次进行分析。 1、污水 （1）施工期生活污水 本项目施工期施工人员约50人，施工人员均不在施工场地食宿。施工期主要产生盥洗污水及粪便污水，盥洗污水主要含SS，粪便污水主要含有CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）的相关数据，施工期工作用水定额按40L/人•d计，则施工期生活用水量为2.0m3/d，其污水排放系数取0.85，则项目施工期排放污水量1.7m3/d，施工期300天，则项目建设期施工废水产生量为510.0t，施工期间排放的污水水质及污染物产生量情况见表17。 表17 施工期间日均排放的污水水质及污染物产生量一览表 污水量; 项目; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 510.0t; 产生浓度（mg/L）; 5.5~8.5; 250; 150; 180; 25. 产生量t; 0.128; 0.077; 0.092; 0.013. 经三级化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 215; 120; 160; 25. 排放量t; 0.110; 0.061; 0.082; 0.013. （2）施工期废水 施工期废水包括开挖产生的泥浆水、混凝土灌注水以及机械设备运转、维修、冲洗、工程养护的冷却水和洗涤水、雨天的地面泥水等泥浆废水，主要污染物为SS、石油类。施工废水及暴雨冲刷等水污染源与施工条件、施工方式及天气等综合多因素有关，在此不作定量计算，该类废水经隔油沉淀池澄清、沉淀处理后回用于场地洒水降尘和进出车辆清洗，不外排。 （3）雨水地表径流 项目施工过程中，在雨水的冲刷下产生水土流失。在项目建设过程中，由于地基的开挖，不可避免地存在土石方开挖、填筑等，使原来相对稳定的下垫面受到不同程度的扰动，可能新增水土流失。地表径流携带泥土排入周边水体，废水进入水体后会造成水体SS浓度的增高，对受纳水体水质会产生一定的影响。 2、废气 （1）施工期扬尘 ①施工期建筑场地扬尘 施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。在有风情况下，施工场地扬尘能够扩散到场地下风向150m远处，而当场地周围设有围栏时，扩散距离可以缩减40%。当风速大于5m/s时，场地及部分下风向区域甚至将超过空气质量标准的三级标准，风速逐渐变大，扬尘量及扩散范围也会进一步加大。 ②施工期道路扬尘 对于被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘量，与路面尘量、汽车车型、车速有关，一般难以估计，但又是一个必须重视的问题，本评价主要进行定性评价。 （2）施工过程的其他废气 本项目施工运输车辆及施工过程用到的施工机械如挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。据类似工程监测，在距离现场50m处，一氧化碳、二氧化氮1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。 3、噪声 在建设过程中，使用挖土机、推土机、重型运输车辆、打桩机等机械设备；装修过程中使用电锯、冲击钻等设备都会产生噪声。挖掘机、压土机等的发动机以及振捣棒、电锯等设备运行过程中都会产生噪声。打桩机锤击声、机械挖掘土石场、搅拌机的材料撞击声、装卸材料的碰击声等机械噪声。这些噪声级可达到82～100dB（A）。 4、固体废物 施工固废包括废弃土石方、建筑垃圾、装修垃圾以及少部分施工人员产生的生活垃圾。项目挖方基本可全部用于场内土地平整，部分表土可用于厂区绿化，本工程建筑废料可作为备用地平整填埋。项目建筑面积7167.22m2，按每100m2建筑面积产生1.5 t的建筑垃圾计，则将产生建筑垃圾约107.5t。施工人员的生活垃圾按1.0kg/人d计算，产生量为0.05t/d，则施工期产生生活垃圾15.0t。 5、生态影响 (1)水土流失 项目水土流失主要发生在施工期。市场建设破坏原有相对稳定的地貌，产生一定面积的裸露地面，施工过程中不可避免的会遇到降雨天气，施工现场的余土堆积比较疏松，在雨水的冲刷下产生水土流失现象，诱发或加剧土壤侵蚀危害。冲刷出来的泥土如不经沉淀处理会堵塞下水道，废水进入水体后会造成水体SS浓度增高，对受纳水体产生一定的影响。一般而言，施工期土壤侵蚀的影响待施工结束后基本消除；运营期地面硬底化后，不会造成新的土壤侵蚀。 （2）植被破坏 本项目在原有空地上进行建设，只有少量原有植被，总的来说，工程施工不会使当地的植物种类组成发生变化，也不会造成某一种物种的消失，对当地植被影响较小。 （3）土地利用影响分析 本项目用地属政府划拨用地，极少部分新拆迁占地。工程用地对当地的影响相对较弱，不会影响到整体的土地利用格局。 （4）生态景观 项目在施工过程中对周围生态环境的影响主要是会造成一定程度的水土流失等。水土流失主要由两部分组成：一是因建设项目需要开挖、扰动、破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失；二是因建筑基础开挖产生的堆渣造成的水土流失量，即间接水土流失。但其影响是暂时的，在施工结束后通过绿化和景观建设，其影响基本消除。项目在建设中必须按规划方案要求进行大面积的绿地建设。在施工期间由于植被被破坏，部分区域将成为缺乏植被的裸地，将破坏原有植被景观的连续性。这一改变对景观会造成不利影响，但随着施工期的结束，景观将得到逐步的恢复和改善。因而本项目必须搞好绿化工作，美化环境，同时降低所造成的生态影响。 二、营运期污染工序 根据建设单位提供资料，项目营运期的污染源主要为废气、生活污水、生活垃圾、噪声等。 1、废水 建设项目运营期用水主要为家禽宰杀用水、农贸市场地面冲洗用水和蔬果保鲜用水、农贸市场工作人员以及摊户生活用水、绿化用水等。产生的废水主要为家禽宰杀废水、地面冲洗废水、水产区废水和生活污水。 （1）地面冲洗及蔬果保鲜废水 农贸市场每天营业期间和结束营业后需要对交易区进行地面冲洗，此过程会产生一定量的冲洗废水；蔬果保鲜用水全部挥发，不产生废水。根据对比，此过程用水量约为每平方米每天10L，面积为2200m2，则用水量为8030t/a，产污系数以0.75计，则此过程产生废水量为6022.5t/a。主要污染物为COD500mg/L、BOD200mg/L、SS400mg/L、氨氮15mg/L、总氮30mg/L。经调节池、SBR工艺处理达大埔县污水处理厂进水标准后排放至污水管网，进入大埔县污水污水厂，尾水排入梅潭河。 （2）生活污水 农贸市场管理人员为30人，市场中经营人员200人，用水量为40L/人天，则用水量为3358t/a；顾客等流动人员生活污水量（主要为厕所用水）按每平方米每天5L计，交易区与生鲜超市面积为2830m2，则这一部分用水量为5164.75t/a；总生活用水量为8522.75t/a，产污系数为 0.85，则生活废水产生量为7244.35t/a。主要污染物为COD400mg/L、BOD250mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L。经调节池、SBR工艺处理达大埔县污水处理厂进水标准后排放至污水管网，进入大埔县污水污水厂，尾水排入梅潭河。 （3）水产区污水 农贸市场水产区养鱼用水需及时更换，以维持水产区鱼类的寿命，此过程会产生一定量的废水；同时宰杀鱼也产生一定量的废水。根据类比调查，水产区用水量为40L每平方米每天，面积为50m2，则年用水量为730t，产污系数为 0.85，则水产区废水的产生量为620.5t/a，主要污染物为 COD1000mg/L、BOD400mg/L、SS400mg/L、氨氮50mg/L、总氮 120mg/L、动植物油 100mg/L。经隔油隔渣池、调节池、SBR工艺处理达大埔县污水处理厂进水标准后排放至污水管网，进入大埔县污水污水厂，尾水排入梅潭河。 （4）绿化污水 建设项目绿化面积为3117.9m2，绿化用水定额为2.0L每平方米每天，则绿化用水量为2276.07t/a。所用水全部渗入地下，不产生废水。 各用水水量具体见下表18： 表18 各类型用水量 项目; 用水量标准; 数量; 用水量(t/a); 产污系数; 废水量（t/a）. 生活用水; 固定人员; 40 L/人•d; 230人; 3358; 0.85; 7244.35. 流动人员; 5 L/m2•d; 2830 m2; 5164.75. 蔬果保鲜及场地清洗用水; 10 L/m2•d; 2200m2; 8030; 0.75; 6022.5. 水产区用水; 40 L/m2•d; 50 m2; 730; 0.85; 620.5. 绿化用水; 2 L/m2•d; 3117.9 m2; 2276.07; --; 0. 合计; 19558.82; --; 13887.35. （6）小结 综上分析，本项目总用水量为19558.82t/a，其中生活用水8522.75t/a，水产区用水730t/a，地面冲洗及蔬果保鲜废水8030t/a，绿化用水2276.07t/a；产生的废水总量为13887.35t/a，经自建污水处理系统处理达到大埔县污水处理厂进水标准后排入污水管网，进入大埔县污水污水厂，尾水排入梅潭河。各类废水污染物产排情况见下表，本项目用水平衡图详见下图。 表22 各类废水污染物产排情况 废水种类; 污染物种类; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 生活污水7244.35t/a; CODcr; 400mg/L; 2.898t/a; --; --. BOD; 250 mg/L; 1.811 t/a; --; --. SS; 200mg/L; 1.449t/a; --; --. 氨氮; 25 mg/L; 0.181t/a; --; --. 总磷; 4 mg/L; 0.029 t/a; --; --. 水产区废水620.5t/a; CODcr; 1000 mg/L; 0.621 t/a; --; --. BOD; 400 mg/L; 0.248 t/a; --; --. SS; 400 mg/L; 0.248 t/a; --; --. 氨氮; 50 mg/L; 0.031 t/a; --; --. 动植物油; 100 mg/L; 0.093 t/a; --; --. 地面冲洗废水6022.5t/a; CODcr; 500 mg/L; 3.011 t/a; --; --. BOD; 200 mg/L; 1.205 t/a; --; --. SS; 400 mg/L; 2.409 t/a; --; --. 氨氮; 15 mg/L; 0.090 t/a; --; --. 合计; 综合废水13887.35t/a; CODcr; 470.2 mg/L; 6.53 t/a; 250 mg/L; 3.472 t/a. BOD; 235.0 mg/L; 3.264 t/a; 120 mg/L; 1.666 t/a. SS; 295.7 mg/L; 4.106 t/a; 240 mg/L; 3.333 t/a. 氨氮; 21.7 mg/L; 0.302 t/a; 27 mg/L; 0.302 t/a. 动植物油; 6.7 mg/L; 0.093 t/a; 1.3 mg/L; 0.018 t/a. 总磷; 2.1 mg/L; 0.029 t/a; 2.1mg/L; 0.029 t/a. 图2 项目水平衡图 单位（t/a） 2、废气 建设项目运营期的废气主要为农贸市场交易区蔬菜瓜果等腐烂异味以及活禽宰杀区、垃圾转运站、公厕的恶臭异味。 - 交易区恶臭气体 恶臭气体主要来自农贸市场蔬菜水果交易区、肉类交易区以及水产交易区等，其恶臭主要是市场内垃圾腐败，如菜叶等植物以及废弃的鱼虾等固体废物若不及时清理，会腐败产生恶臭。有机物腐败产生的恶臭气体与温度有很大关系，温度有利于恶臭的产生；水产摊位由于长期经营水产类产品会产生异味，生活垃圾在收集、堆放及运转过程中，部分易腐败的垃圾分解时散发出来的异味，其对环境的影响主要表现为恶臭。 恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均难以确定,是一种感官性指标。交易区恶臭的主要成分为氨气、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪类物质，其嗅阈值如下: 氨气（NH3）：强烈刺激性气体，嗅阈值为 0.028mg/m3 ； 硫化氢（H2S）:臭鸡蛋味气味，嗅阈值为 0.0076mg/m3 ； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅阈值为 0.0026mg/m3 ； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅阈值为 0.00021mg/m3 ； （2）垃圾转运站恶臭气体 垃圾在收集转运过程中由于微生物对其中有机物的分解作用会产生异味，对环境的影响就表现为恶臭。不同季节垃圾的成分组成不同，主要分为植物性（蔬菜烂叶）和动物性（鱼、肉），这些有机物在微生物分解作用下产生的一类化学物质就会有臭味。恶臭程度受季节影响较大，夏季有机物较易腐化，其恶臭程度就明显比冬季要强烈！ 垃圾恶臭气体是多组分，低浓度化学物质组成的混合物，成分及含量均较难确定。据资料显示，垃圾恶臭气体大致可分为五类： 含硫化合物，如H2S、SO2、硫醇等； 含氮化合物，如氨气胺类、吲哚等； 卤素及衍生物，如氯气、卤代烃等； 烃类及芳香烃； 含氧有机物，如醇、酚、醛、酮等。 （3）厕所恶臭 本项目设置公厕三座，平时其主要影响为恶臭，恶臭主要来自排泄粪便、尿等散发的异味，成分主要为氨、脂肪类物质等。根据对同类型公厕调研，在良好的卫生管理前提下，公厕外 5 米处基本难以闻到恶臭气味。通过加强卫生管理，进行每日清扫、清水冲洗，同时周边加强绿化，有条件的话还可以在公共厕所内点熏香中和恶臭，以有效地减公厕恶臭对周边环境的影响。另外，应加强宣传，增强人们的卫生意识，保持公共厕所清洁卫生。 （4）污水处理站废气 由于本项目自建污水处理站，污水站内大多污水处理设施均为敞开式水池，污水的臭味散发在大气中，对周围环境产生影响。主要恶臭物质有氨、硫化氢、甲烷、甲硫醚、甲硫醇、三甲胺等，这些污染物的产生量与工艺流程、运行管理和水质等有较大的关系。 （5）汽车尾气 项目汽车尾气主要来在于地面停车场进出车辆所排放的尾气，项目共设104个停车位，由于是地面停车场，且周围绿化设施完善，尾气易于扩散，对周围环境影响不大，不进行定量核算。 汽车尾气主要污染因子为NOX、CO、HC等，汽车尾气排放量与车型、车况、车量等有关，一般进出车辆多为小型车（小轿车和面包车为主）和摩托车。 3、噪声 建设项目主要噪声影响为交通噪声及社会生活噪声，社会生活噪声来源包括居民日常生活噪声及商铺营业噪声。针对项目营业过程中产生的交通噪声与社会生活噪声，建设单位将加强市场管理，停车场进出车辆要限速和禁止鸣笛，减少大的交通噪声产生，同时严格执行正常的营业时间（6：00~20：00）；对于早市进出商家由市场管理人员协调有序出入，严禁喧哗，减少因商家进场对周围住户带来不良影响；加强绿化工作，进行立体绿化，并选用合适树种，合理配搭，达到降噪的效果，尽量减少车辆和营业过程中人员走动产生的噪声影响。 4、固体废物 建设项目农贸市场的固体废物主要为农贸市场废弃物、隔油池产生的废动物油、市场经营人员以及工作人员产生的生活垃圾以及格栅截留的栅渣。 项目产生的主要固废为商场和工作人员产生的生活垃圾，以及农贸市场内产生的烂菜叶、部分废弃肉块等。本项目设有垃圾转运站，用于堆放菜市场的果蔬残渣、肉类及水产摊位产生的固体废弃物和生活垃圾等，针对市场垃圾含水量较大的特征，垃圾转运站应进行必要的防渗处理，避免垃圾渗滤液长期渗漏污染地下水，且要及时集中统一清运交给环卫部门处理，严禁出现垃圾逗留过夜的情况，以减轻垃圾腐败产生的恶臭；针对农贸市场废弃物多为腐败性有机物的特点，市场应与相关单位建立合作关系，尽可能使这类废弃物得到回收再利用；员工和住户所产生的垃圾则交给环卫部门进行处理。 表19 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（ 危险废物、 一般工业固体废物或待鉴别 ）; 产生工序; 主要成分; 估算产生量（t/a）. 1; 农贸市场废弃物; 一般固体废物; 经营; 蔬菜、果皮、废弃肉块等; 803. 2; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公; 塑料袋、废纸等; 10.95. 3; 废动物油; 一般固体废物; 隔油隔渣池; 动物油脂; 0.075. 4; 栅渣; 一般固体废物; 细碎肉块等; 0.1.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 排放浓度及 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 汽车尾气、施工机械 | SO2、NOx、CO | 无组织排放、少量 |  | 无组织排放、少量 |  |
|  |  |  | 扬尘 | 无组织排放、少量 |  | 无组织排放、少量 |  |
|  | 营运期 | 农贸市场 | 恶臭气体 | 无组织排放、少量 |  | 无组织排放、少量 |  |
|  |  | 车辆尾气 | CO、HC、NOx | 无组织排放、少量 |  | 无组织排放、少量 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水1.7t/d | CODcr | 250 mg/L | 0.128 t/a | 215 mg/L | 0.110 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150 mg/L | 0.077 t/a | 120 mg/L | 0.061 t/a |
|  |  |  | SS | 180 mg/L | 0.092 t/a | 160 mg/L | 0.082 t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25 mg/L | 0.013 t/a | 25 mg/L | 0.013 t/a |
|  | 营运期 | 综合废水13887.35t/a | CODcr | 470.2 mg/L | 6.53 t/a | 250 mg/L | 3.472 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 235.0 mg/L | 3.264 t/a | 120 mg/L | 1.666 t/a |
|  |  |  | SS | 295.7 mg/L | 4.106 t/a | 240 mg/L | 3.333 t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 21.7 mg/L | 0.302 t/a | 27 mg/L | 0.302 t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 6.7 mg/L | 0.093 t/a | 1.3 mg/L | 0.018 t/a |
|  |  |  | 总磷 | 2.1 mg/L | 0.029 t/a | 2.1mg/L | 0.029 t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工营地 | 生活垃圾 | 15t |  | 0 |  |
|  |  |  | 建筑废料 | 510t |  |  |  |
|  | 运营期 | 员工及摊主日常生活 | 生活垃圾 | 10.95t/a |  | 0 |  |
|  |  | 农贸市场 | 交易区有机垃圾 | 803t/a |  |  |  |
|  |  | 隔油隔渣池 | 动植物油 | 0.075t/a |  |  |  |
|  |  |  | 栅渣（动物皮毛） | 0.1t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 挖掘机、装载机、推土机、平地机和汽车运输噪声等，噪声源强约82~100dB（A） |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 社会噪声、车辆噪声等，噪声值约为60～75dB（A） |  |  |  |  |  |
| 其它 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目选址位于大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下，属商业用地，项目建成后完善周边绿化，可有效减少生态影响。项目营运期生活污水和固体废物经妥善处理，不会对周围环境构成重大影响。因此，本项目对周围生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 1、施工期废水环境影响分析 项目在施工期内所产生的施工废水及施工人员的生活污水如不妥善处理会随着施工场地的排水沟、排水管道进入附近的水体中，会对水体环境造成一定的影响。因此，必须要做好施工期废水和生活污水的防治措施，避免对周边水体水质产生影响。 （1）施工废水 施工废水包括开挖产生的泥浆水、机械设备清洗维修产生的洗涤水。泥浆水颗粒物浓度较高，施工机械设备的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，而双坑水就在拟建市场旁，如直接排放将会使双坑水受到一定程度的污染。因此，施工期的废水严禁排入双坑水，同时需要采取在双坑水和施工场地之间设立隔挡物的措施，因施工废水中主要污染物为SS，可在施工场地建立临时隔油池和沉砂池，经处理后回用于施工场地的冲洗、降尘等，对周边水环境质量影响较小。 （2）施工期生活污水 施工期水污染源主要来自施工人员的盥洗污水及粪便污水，盥洗污水主要含SS，粪便污水主要含有CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工期高峰期施工人员约50人，工作用水定额按40L/人•d计，其污水排放系数取0.85，则项目施工期排放污水量约1.7m3/d。 由于本项目在施工期产生的生活污水量很少且工期时间短，盥洗污水经临时沉砂池沉淀后回用于施工场地降尘，如厕污水经三级化粪池处理后达到大埔县污水处理厂进水标准后接管网进入大埔县污水处理厂处理达标后排入梅潭河，故对周围水体环境影响不大。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘、运输道路扬尘 施工扬尘：主要来自施工期开挖、平整场地等活动直接产生的扬尘，施工场地开挖后裸露的土地、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘。 建议基建施工期应采取如下措施： ①文明施工，严格管理。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖篷布等防尘、降尘措施； ②尽量避免在大风天气下进行施工作业，以减少扬尘的产生。 运输扬尘：项目在原材料进场过程中产生一定量的运输扬尘，运输扬尘源主要为装载机装卸时产生的粉尘。 为减少运输扬尘对环境空气的影响，应采取以下措施： ①对运输水泥、碎料的车辆采取覆盖车厢； ②运输车辆定时清洗、谨慎慢行； ③严格控制运载量，避免在大风的情况下装卸物料。 通过采取上述防尘、降尘措施，将施工期产生的扬尘对周围环境的影响降低到最低程度。 （2）施工过程的其他废气 施工燃油机械车辆、挖土机等因燃油会产生一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性，故对周边大气环境的影响程度较轻。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械设备（如挖掘机、推土机、混凝土震捣棒、电锯等），主要为中低频噪声，因此预测其影响时可只考虑其扩散衰减。预测模型选用： L=L0－20Lg（r/r0） 式中：L—距离声源r米处的声级值，dB（A）； Lo—距离声源r0米处的声级值，dB（A）； r—衰减距离，m； r0—距声源的初始距离，这里取1米。 由此，噪声随距离增加衰减量为△L= L0－L 表20 主要施工机械噪声预测结果 施工机械; 距机械r（m）处声压级（dB）. 1; 20; 50; 100; 200. 推土机; 90; 59; 51; 45; 39. 挖掘机; 100; 69; 61; 55; 49. 载重机; 90; 59; 51; 45; 39. 混凝土振捣棒; 100; 69; 61; 55; 49. 切割机; 90; 59; 51; 45; 39. 电钻; 100; 69; 61; 55; 49. 吊车; 95; 64; 56; 50; 44. 升降机; 78; 47; 39; 33; 27. 压路机; 85; 54; 46; 40; 34. 电锯; 100; 69; 61; 55; 49. 电焊机; 90; 59; 51; 45; 39. 翻斗车; 90; 59; 51; 45; 39. 由表20中预测结果可知，施工期各主要噪声源所产生的噪声值在昼间20米内超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值，夜间100米内超过标准。但此项目夜间不施工，可见，本项目施工时所产生的噪声对施工场地附近20米的范围将产生一定的影响。 项目周边目前主要以山地为主，但仍需达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011），减少对施工人员的影响，建议采用以下控制措施降低施工期噪声的影响： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间和午休时间不得进行打桩作业； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4、施工期固废环境影响分析 施工固废包括废弃土石方、建筑垃圾、装修垃圾以及少部分施工人员产生的生活垃圾。本项目开挖方量可全部用于场内土地平整，部分表土可用于之后的绿化建设；本工程建筑废料可作为备用地平整填埋；装修建筑垃圾分类处理，可回用部分重新利用，不可重新利用应按照相关规定规范化处置；施工人员的生活垃圾分类收集后由环卫部门同一清运，对周边环境无明显影响。 5、施工期生态环境影响分析 本项目选址于大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下，地块已经比较平整，只有少量原有植被。项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表植被系统破坏；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。 6、桥梁施工环境影响分析 由于项目毗邻双坑水，农贸市场建成后因为人流量和车流量的增大，需要修建一座桥梁以缓解压力，项目桥梁长度为50米，为预制空心板桥，无需建设桥墩，因此对双坑水的影响甚微，但在施工时也要注意对双坑水的保护，防止施工废料掉落进入双坑水，在双坑水两侧要设置临时防护栏，确保施工期间的各污染物不会进入到双坑水中。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 ## 营运期环境影响分析 ## 1、水环境影响分析 本项目营运期污水量约13887.35t/a，该部分废水主要为场地清洗废水、水产区废水以及工作人员和摊户的生活污水，主要污染物有COD、SS、氨氮、动植物油等。根据本项目污水特点，水产区废水应设置单独的管道，使其进入隔油隔渣池，去除大量的动植物油和少量废弃肉块的固体，之后汇合生活污水以及地面冲洗废水经过滤池处理后通入调节池、SBR生物反应池进一步处理，能够稳定达到大埔县污水处理厂进水标准，之后经市政纳污管网进入大埔县污水处理厂处理达标后排入梅潭河，故对周围水体环境影响不大。 项目自建污水处理设施可行性分析： 本项目营运期废水主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油等，因为水产等，COD、SS和动植物油较高，根据污水特点以及应建设单位要求，建立合理的污水处理设施。 ①污水处理原理 采用细格栅拦截污水中细碎废弃肉块等，污水经过细格栅流到隔油池内。经隔油隔渣后，动物皮毛以及污水中动植物油被分离出来，隔油隔渣池能够完全截留细碎废弃肉块，对污水中动植物油的去除率为80%。 设置大容积水池用作调节池，新增钢板制过滤池及SBR生物反应池。项目产生的废水经隔油隔渣后流入调节池中，再转到SBR生物反应池处理后排放。经过上述工艺处理的污水中COD、SS去除率达到80%，氨氮去除率达到70%，总磷去除率达50%，可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，具体的污水处理工艺流程见下图： 图3 营运期废水去向及处理工艺 处理工艺说明： 隔油隔渣池 水产品宰杀过程中会产生大量宰杀废水，这一废水的特点就是含油量高，因此需要设置一座隔油隔渣池（隔油率为80%）首先对宰杀废水进行固体截留，去除动物皮毛，同时进行隔油处理，去除大量的动物性油脂，以免对后续的处理工艺产生影响。 调节池 污水经过滤池过滤后，如有必要。在调节池内调节PH，之后用污水泵定时定量向SBR池输送污水，稳定SBR的进水水量以及进水水质，达到更好的稳定处理效果，如发生突发事件导致污水处理工艺停止运行，则把多余的污水排入储存池内暂时停放，待污水处理工艺恢复正常后再将之输入进SBR处理池。 储存池 储存池的设置是为了防止在发生突发事件时，因为污水处理工艺停止运行而导致污水无处存放的问题，此外，因污水处理工艺是需要不断运行才可以保证其污泥活性的，而本项目污水产生时间为白天，晚上不产生污水，所以需要利用储存池调节污水处理量，尽量保证污水处理工艺的全天候运行。 SBR SBR用于降解废水中的有机物，大大提高COD、BOD5的去除率，使出水达到排放标准。SBR一个池子可用于进水、曝气反应、沉淀、排水和待机五个阶段。通过曝气处理，提高废水含氧量，促进好氧微生物对废水中有机物的吸收利用。曝气后通过静置沉淀，即可从SBR中层自流排出达标后的出水。SBR池在排水后池内生物污泥浓度高，在闲置期间采用间歇曝气进行好氧消化从而达到污泥减量，无需加设污泥处理系统。 ②自建污水处理装置可行性分析 根据项目性质、区位和废水COD、SS及动植物油含量较高等特点，应考虑采用不影响景观、且占地面积较小、建设投资和运行成本低的处理工艺，因地制宜地建污水处理设施。项目场地有限，而项目采用污水处理装置具有占地面积小，运行可靠性高，操作方便等优点。此方法污染物去除效果好，该处理装置处理后的污水水质能稳定达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，从技术上看也是可行的。自建污水处理装置设计处理规模为3.0m3/h；最大高峰处理量为：3.0×2=6.0m3/h。 综上，采用该污水处理装置无论是从场地、可操作性、可靠性还是成本方面均是可行的。 项目所在区域属于大埔县污水处理厂纳污范围，大埔县污水处理厂（二期）2.0万t/d土建工程已于2014年扩建完成，目前大埔县污水处理厂正常运行，项目排入大埔县污水处理厂的污水量为38.90t/d（13887.35t/a），仅占大埔县污水处理厂现阶段日处理量的0.19%，且项目所排放的污水满足其进水水质要求，因此不会对该污水处理厂造成水质水量的冲击。大埔污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者后排入梅潭河。由此可见，项目产生的污水经大埔县污水处理厂处理后，CODcr、SS、动植物油等污染物降解明显，不会对梅潭河水体质量产生明显的影响。 表21 污水中各污染物处理前后浓度与进水标准对比 总水量（t/a）; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 污水厂进水标准（mg/L）. 13887.35; CODcr; 554; 7.864; 250; 3.549; 250. BOD; 274; 3.884; 120; 1.704; 120. SS; 298; 4.230; 240; 3.407; 240. 氨氮; 27; 0.380; 27; 0.380; 35. 动植物油; 7; 0.099; 1.4; 0.020; /. 总磷; 2; 0.029; 2; 0.029; 3.8. 2、环境空气影响分析 ## 建设项目运营期的废气主要为农贸市场交易区蔬菜瓜果等腐烂异味以及家禽宰杀区、垃圾转运站、公厕的恶臭异味。 （1）垃圾转运站恶臭 ## 垃圾恶臭气体是多组分，低浓度化学物质组成的混合物，排放以无组织形式排放。垃圾转运站营运过程应注意做到以下几点： ## ①在垃圾转运站周边的空地内设置绿化带； ## ②在转运站内安装防蝇、防鼠设施； ## ③垃圾装车完毕应立即清扫收集房，保证站内和房外周边无垃圾； ## ④市场内垃圾全部实行密闭化，固定摊位的垃圾实行桶装化，场内待运垃圾密闭存放，每天清运不少于 2 次，并做到日产日清； ## ⑤夏季每天最少喷洒 1 次消毒药剂；必要时喷洒除臭剂消除臭味； ## ⑥垃圾收集桶做好及时清运工作，保持垃圾收集桶清洁卫生，防止蚊蝇滋生。 （2）交易区恶臭 ## 恶臭气体主要来自农贸市场蔬菜水果交易区、肉类交易区、禽类半成品交易区等，其恶臭主要是市场内垃圾腐败。恶臭气体在市场以无组织形式排放，通过农贸市场的通风换气装置作用下能够快速扩散。合理布置家禽类、水产类销售区，使区域相对独立、封闭，以避免活禽粪便产生的臭气扩散，影响周围居民的日常生活，并在农贸市场周边种植绿化隔离带，减轻恶臭气体对环境的影响；同时加强农贸市场的日常管理，在炎热季节做好卫生消毒工作，有效抑制异味的产生。 （3）公厕恶臭 ## 本项目建设公共厕所三座，办公区两座，市场区一座，对比同类型公厕，在做到良好的卫生管理前提下，公厕周围5米基本难以闻到臭味，只要加强对公厕的管理，每天进行清洗，同时加强这一方面的宣传，增强人们的卫生意识，采取这些措施后，其恶臭对周围环境影响较小。 （4）污水处理站废气 由于本项目自建污水处理站，污水站内大多污水处理设施均为敞开式水池，污水的臭味散发在大气中，对周围环境产生影响。 为最大程度地减少臭气对敏感点和周围大气环境的影响，建议采取以下措施来减轻这些气体的不良影响： ①加强厂区绿化，在厂区道路两侧的空地、构筑物周围和其它空地上种树植草，同时沿厂区围墙内侧特别是南面内侧，布置吸抗性强的灌木树，形成隔离带。 ## ②合理布局，在平面布置上，将散发较大气味的设施集中布置并处于夏季主导风向的下风向，以减少臭味对周围环境的影响。 （5）汽车尾气 项目汽车尾气主要来自于地面停车场进出车辆所排放的尾气，项目共设104个停车位，车辆进出时间短，车位位于市场外部，且市场周边绿化完善，利于此类废气的扩散，对周围环境影响不大。 3、噪声影响分析 营运期本项目噪声主要来自于社会噪声、车辆噪声以及一些公用设备噪声。 （1）公用设备噪声 公用设备噪声源主要为排风机。 噪声治理措施如下： ①定期保养，避免不必要的噪声； ②选用低噪声设备； ③合理安排设备放置位置，避免其对周围居民点产生影响。 （2）社会噪声 农贸市场交易区都设置于建筑物内，利用围墙和门窗对其隔声，同时农贸市场墙面采用吸声材料，能够有效降低噪声对周围环境的影响；合理安排农贸市场摊点位置，尽量将其安置在远离居民点等敏感点的位置，利用距离衰减减少产噪设备对居民点声环境的影响；通过加强市场人员管理，严禁高声叫卖，尽可能降低市场运营中产生的社会噪声；经以上噪声治理措施后，能够降低噪声对周围居民的影响。 （3）车辆噪声 建设项目机动车噪声主要是车辆进出农贸市场产生的噪声，通过类比分析，机动车进出农贸市场的声源可达 60-63dB（A），通过农贸市场周围墙体的降噪隔声作用以及距离的衰减，可使噪声衰减 20dB（A）左右；同时限值车辆进出市场的行驶速度，农贸市场内车辆不能怠速停车，控制行车路线，使车辆进出畅通，消除车辆在市场内发生堵塞道路、鸣笛等现象。农贸市场运输货物尽量采用小型车供应货物，同时将运货时间集中安排在白天进行；在农贸市场周围建设绿化隔离带进一步降低噪声的影响，通过以上采取措施，噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准，对周围环境的影响小。 综上所述，项目运营过程中公共设备噪声、社会噪声和车辆噪声经相应防治措施及传播衰减后，各场界及周边敏感点声环境质量仍可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类区标准要求，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 项目产生的固体废弃物主要为蔬果、肉类等有机废物及员工生活垃圾。建设单位应按照《固体废物污染环境防治法》等相关法律、法规的要求做好项目固体废物分类存放。 农贸市场固废多为有机垃圾，具有较大的回收价值，建设单位可根据农贸市场垃圾的这一特点与相关单位建立合作关系，尽可能回收利用大量的有机物垃圾。其余生活垃圾定时定点清理集中至垃圾转运站，再由环卫部门统一处理。 经以上处理后，本项目所产生的固体废物不会对周围环境造成明显影响。 5、地下水环境影响分析 经过现场查勘，项目附近并没有地下水出露，项目设置一各隔油沉淀池、一个调节池和一座SBR处理池，各池均采用防水砼且池体内部均用水泥砂浆作为刚性防水层，有效防止污水外渗对地下水环境造成的影响，此外，采用STIC重防腐涂料对池体座表面防腐。 通过实行以上防渗、防腐措施，项目营运期正常运行时对地下水环境影响甚小。 6、大埔县肉联厂对本项目的影响 由于项目东面约200米处有大埔县肉联厂，而大埔县肉联厂当时的环评文件确立了其400米的卫生防护距离，即在其周围400米范围内不得存在有环境敏感点。本项目为农贸市场，白天营业，晚上休业，且并无工作人员于本项目内住宿，不属于长期居住的居民区、医院、学校、办公场所等列为肉联厂环境敏感点的场所，符合肉联厂项目的卫生防护距离要求，因此本项目虽建设在肉联厂的卫生防护距离内，但其并不符合肉联厂环境敏感点的定义，肉联厂又处于本项目的下风向，距离也有约200米，综合来看，肉联厂对本项目的影响不大。 7、生态环境影响分析 （1）对植被的影响 项目建成后，由于项目绿地也一并建成，该地块植被覆盖率并无明显改变，项目的营运也不会对周边植被的生长有负面影响，所以项目营运期对周边植被影响甚小。 （2）对生态系统的影响 项目投入运行后，各项污染物都能够得到很好的处理，不会对周围的野生动植物造成明显影响，不会切断原有食物链，对生态系统的影响微乎其微。 8、平面布置合理性分析 本项目对农贸市场进行了详细分区，单独设置了宰杀区，能够单独设置设施截留动物内脏，防止其进入下水道，集中宰杀三禽也能有效防止病菌传播。 垃圾转运站及污水站位于项目西面，位于市场的下风向，减小了对周围环境的影响。项目设置了两个主入口和两个次入口，能够有效疏导人流，避免人流量大的时候出现拥堵的情况，出入口布置合理。 综上所述，项目总图布置较为合理。 9、产业政策符合性分析 根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），“（三）加快推行工程总承包。装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。 政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。加快完善工程总承包相关的招标投标、施工许可、竣工验收等制度规定。按照总承包负总责的原则，落实工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面的责任。除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。” 因此，在国家政策支持下，当前各级政府大力推广 EPC 工程总承包模式，全国已公布的 EPC 项目过万亿。本项目为农贸市场公共建筑属于纯公益性的性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用。本项目建设符合国家产业政策。 此外，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目农贸市场建设既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类项目，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中允许类项目，故项目建设符合国家现行产业政策。 对照《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》，项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和禁止类，所以项目建设符合广东省地方产业政策要求。 10、规划符合性分析 根据建设项目选址意见申请书，见附件3，规划符合性分析如下： （1）建设项目与城市规划布局的协调情况 本项目拟选址于县城郊区，周围500米内居民区较少，交通便利，水源便利，对周围环境不会造成影响，符合水源保护法规，拟选址用地位于山脚，不会对城市规划布局造成不良影响。 （2）建设项目与城市交通、通讯、能源、市政公用设施规划的衔接和协调情况 本项目拟选址于湖寮镇双坑大道旁，交通非常便利，也不影响城市交通规划。 拟选用地位于县城周边，通讯设施到位，该用地也不影响城市通讯规划。 本项目需要使用的能源包括碎石、水泥、水、电等都能很方便地取得。 拟选用地位于县城规划区内，符合城市公共设施规划。 （3）建设项目的配套生活设施与城市居住及公共设施规划的衔接和协调情况 本项目位于县城周边，能很好地利用县城的配套生活设施，也不影响城市居住及公共设施规划。 （4）建设项目对城市环境的影响及与城市环境保护规划的衔接和协调情况 本项目位于县城规划区内，项目“三废”排放主要为污水，通过管道排到旁边的污水处理厂，不影响城市环境，符合城市环境保护规划要求。 （5）建设项目与城市防灾规划的衔接和协调情况 本项目不影响城市防灾规划。 （6）建设项目与城市风景名胜、文物古迹保护规划的衔接和协调情况 本项目拟选用地不属于城市风景名胜区，也不是文物古迹保护区，不影响城市文保规划。 综合来看，本项目建设用地为政府划拨，符合《梅州市国民经济和社会发展第十三五年规划纲要》、《梅州市城市总体规划》、《大埔县城市总体规划》等相关要求。 11、项目设施“三同时验收” 项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时竣工投入使用。项目营运后“三同时”验收内容见下表： 表22 “三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 验收标准; 采样口. 废水; 家禽宰杀 废水、水产区废水; 隔油隔渣池、调节池、SBR; 大埔县污水处理厂进水标准; 市场废水总排放口. 生活污水、 地面冲洗废水; 调节池、SBR. 废气; 恶臭气体; 排风扇; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放标准; 周界外浓度最高点. 噪声; 设备噪声; 合理布局、运行时加强设备维护保养; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准; 市场界外1米. 车辆噪声; 加强管理，禁止鸣笛. 固体废物; 生活垃圾; 交环卫部门处理; 交环卫部门处理. 市场有机垃圾; 与相关单位合作， 回收产能; 每天停止营业后无垃圾停放.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 汽车尾气、施工机械 | SO2、NOx、 CO | 适当设置绿化带阻隔，合理布置通道、车位 | 对周围环境影响不大 |
|  |  |  | 扬尘 | 运送散装水泥车辆储罐保持良好密封状态，袋装水泥覆盖封闭，道路进行洒水 | 对周围环境影响不大 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | SO2、NOx、 CO | 加强通风，利用已建成绿化带阻隔 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 恶臭气体 | 恶臭气体 | 排风扇 | 满足广东省地方标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工污水 | SS、COD、 BOD5等 | 施工生活污水三级化粪池处理，施工废水隔油沉淀后循环利用 | 不对周围环境造成不良影响 |
|  | 营运期 | 生活污水、冲洗废水 | COD、SS、 氨氮、 动植物油等 | 调节池、SBR工艺处理后排入大埔县污水处理厂 | 满足大埔县污水处理厂进水标准 |
|  |  | 水产区废水 | COD、SS、 氨氮、 动植物油等 | 隔油隔渣池预处理后经过调节池、SBR工艺处理后排入大埔县污水处理厂 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 一般固废 | 建筑垃圾、废弃土石方 | 回填、少量由专门的固废处理中心送往余泥渣土处置场填埋 | 不会对周围环境产生明显的影响 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 |  |
|  | 营运期 | 办公区 | 生活垃圾 | 集中至垃圾转运站、及时交环卫部门清运处理 |  |
|  |  |  | 有机垃圾 | 与相关单位合作，回收产能 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声和运输噪声 |  | 合理安排施工时间，施工机械应尽量选用低噪声设备；对高噪声设备附近工作的施工人员，采取配备、使用耳塞、防声头盔等 | 不影响施工人员的身体健康 |
|  | 营运期 | 排风机等必要机器 |  | 合理布局、采取隔声、减振、消声措施，布设绿化带等措施 | 昼间噪声小于60dB（A）、夜间小于50dB（A） |
|  |  | 车辆噪声 |  | 合理布置绿化，禁止鸣笛 |  |
|  |  | 社会噪声 |  | 墙体吸声、布设绿化带 |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、做好废水处理、废气、噪声的治理工作，减少其对周围环境的影响，保护员工的身体健康； 2、妥善处置固体废物，杜绝二次污染。按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好市场周围的绿化、美化。项目所产生的污水、噪声、固废等经过治理后，对该地区生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、项目概况 大埔县住房与城乡建设局拟在大埔县县城湖寮镇入双坑老砖厂凹下建设农贸市场项目。项目总投资8405.79万元，项目总占地面积10393m2，建筑占地面积7167.22m2，总建筑面积7167.22m2。 二、环境质量现状评价结论 1、水环境质量现状：项目纳污水体水质监测数据表明，双坑水和梅潭河各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 2、评价区内的环境空气质量监测结果表明，各污染物因子均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 3、噪声环境监测表明，据监测结果可看出建设项目周围昼间与夜间等效连续声级值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类评价标准的限值要求。 三、本项目环境影响评价结论 1、水环境影响评价结论 施工期： 施工废水与地表雨水相似，经沉淀处理后既可作施工用水或直接排放；施工人员大多为周围劳动力，生活废水产生量小，生活废水经三级化粪池预处理后排入大埔县污水处理厂，处理达标后排入梅潭河，对周围水环境影响较小。 营运期： 项目投入使用后，废水排放量约为38.05t/d。水产区废水经隔油隔渣池预处理后汇合生活污水和地面冲洗水进入调节池，再经SBR工艺处理后排入市政污水管网，进入大埔县污水处理厂经处理后达到出水标准排放，对环境影响小。 2、空气环境影响评价结论 施工期： 施工期大气污染源主要为裸露地面的扬尘，建筑材料装运时产生的扬尘，土石运输车辆运输时产生的扬尘以及混凝土搅拌时产生的混凝土粉尘等，这些都会对周围环境有一定的影响，但是只要在施工的时候严格按照环保要求进行施工，就能够把影响降到最低。而由于这些影响都是施工所带来的，所以在施工结束后，这些影响也就随之消失。 营运期： 项目建成后，环境空气污染主要为汽车尾气以及市场内、垃圾中转站以及污水站的恶臭气体。由于项目所建停车位全部位于地面且露天，故汽车尾气经环境自然扩散后对周围环境影响轻微。而市场交易区内会经常冲洗地面，垃圾中转站和污水站位于项目所在的下风向（西北面），所以恶臭气体对周围环境影响小。 3、固体废弃物影响评价结论 施工期： 固体废物主要来自土地平整和开挖土地产生的弃土以及当地民工生活产生的生活垃圾。弃土产生量少且全部用于回填，没有弃土产生，对环境影响小。民工产生的生活垃圾全部由当地环卫部门收集集中处理，对环境无影响。 营运期： 项目投运后固体废物主要为生活垃圾和交易区产生的有机垃圾，有机垃圾尽量做到回收产能，其余集中至垃圾中转站再由环卫部门统一处理，对周围环境没有影响。 4、声环境影响评价结论 施工期： 噪声污染是项目施工期的主要环境问题。噪声污染源主要是来自于施工机械，施工方必须严格进行施工管理，避免对周围环境产生影响。设备经过隔音、吸音、减震等措施，再经自然衰减，项目边界可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），不会对本项目及外边界的声环境产生明显影响。 营运期： 营运期噪声主要为车辆进出噪声和社会噪声，社会噪声主要为交易区内的人员活动噪声，这类噪声较小，且农贸市场建成后周边绿化设施完备，经过建筑的阻隔衰减，再经草木衰减，对周围环境影响小。此外，在农贸市场周边严格控制车速亦可进一步降低此类噪声，加强宣传，引导购物人员不要高声交谈，综合考虑，营运期的噪声来源对周围环境基本无影响。 5、总量控制 项目废水排入大埔县污水处理厂的污水总量控制指标详见下表： 表23 本项目污染物总量控制一览表 项目; 控制因子; 建议设置总量指标. 废水; 废水总量; 13887.35t/a（38.05m3/d）. CODcr; 3.472t/a. 氨氮; 0.302t/a. ## 四、综合评价 本评价认为，本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 ## 五、建议 施工期： （1）施工噪声较大，应注意合理安排施工计划和施工机械设备组合，应该避免在中午（12：00~14：00）和夜间（21：00~7：00）施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，减少对周围环境的影响。 （2）做好工地污水的导流和排放工作。 （3）在建设过程中应对建筑物加设屏障、并定期洒水，减少施工扬尘的产生。 （4）施工车辆行驶时应对所载物料进行严密的覆盖，出入工地就先经清洗，避免运输沿途对环境造成影响。 （5）装修过程，除执行施工噪声排放标准外，应选用环保材料，减少有机污染的产生。 营运期： （1）对于垃圾的收集，应及时将垃圾运走，减少恶臭气味的产生。另外，应加强车场内的管理，避免出现车辆停放长时间着车现象，以免产生的尾气以及噪声等影响周围居民。 （2）生活垃圾应妥善堆放，并及时交环卫部门进行处理，以免因室外堆放雨天淋洒产生废水、影响周围景观。此外，建议可对生活垃圾作分类后综合利用，不仅变废为宝，减少排污量，更能创造经济效益。 （3）污水处理设施要有专人看管，保证其正常运行，定时巡查，避免突发事件。 建设单位应切实做好各项环境保护措施，尽量使项目对环境的影响降到最低，实现项目建设与环境相互协调发展。 |
| --- |
| 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日 |  |
| 注 释 |  |
| 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图1 附图3 项目平面布置图2 附图4 项目四至及噪声监测点位图 附图5 项目周边敏感点分布图 附图6 项目地表水、大气、噪声监测点位图 附件1 委托书 附件2 建设单位营业执照 附件3 建设项目选址意见书 附件4 建设用地规划许可证 附件5 规划红线图 附件6 地表水、环境空气、厂界噪声监测报告 附件7 可行性研究报告批复 |  |
| 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

比例尺

# 附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图1

附图3  项目平面布置图2

项目红线

四至

比例

# 附图4  项目四至情况

项目红线

敏感点

比例尺1:50

# 附图5  项目周边敏感点分布图

# 附图6  项目地表水、大气、噪声监测点位图

# 附件1  委托书

委托书

广州材高环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理办法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》等环保法律、法规的规定。我单位现委托你单位编制大埔县农贸市场 EPC 项目环境影响报告表。并代为办理资料报送及批文领取等相关工作。

我单位将按环评要求提供相关背景资料，并对本报告表提供的资料的真实性负责。

大埔县住房与城乡建设局

2017年10月14日

# 附件2  建设单位统一社会信用代码证书

# 附件3  建设项目选址意见书

# 附件4  建设用地规划许可证

# 附件5  规划红线图

# 附件6  地表水、环境空气、厂界噪声监测报告

# 附件7  可行性研究报告批复